廊坊市中心城区声环境功能区划分

补充方案

廊坊市生态环境局

2023年11月

目录

前言	2

第一条  划分依据	3

第二条  划分原则	4

第三条  适用范围	4

第四条  区划补充方案	5

第六条  其他说明	6

第七条  区划说明	6

附件：	7

前言

为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境噪声污染防治》，落实《声环境质量标准》(GB3096-2008)，改善和提高城市环境质量，维护居民生活、学习和工作场所的安静，按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)和生态环境部、省生态环境厅有关要求，结合我市实际，对廊坊市中心城区声环境功能区进行划分，2018年11月印发《廊坊市中心城区声环境功能区划分技术报告》(以下简称《技术报告》)。

根据《“十四五”噪声污染防治行动计划》，为进一步加强和规范声环境功能区划分管理，提高声环境功能区划分质量，我市按照河北省生态环境厅《关于做好声环境功能区划分情况评估工作的通知》(冀环办字函[2023]101号)要求，开展了《技术报告》评估并对发现的问题进行整改，制定本补充方案，对原《技术报告》进行补充修订。

第一条  划分依据

（1）《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)；

（2）《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

（3）《声学、机动车定置噪声测量方法》(GB/T14365-93)；

（4）《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GB/T12525-90)；

（5）《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

（7）《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB50137-2011)；

（8）《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》(HJ640-2012)；

（9）《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》(HJ706-2014)。

（10）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》国家环境保护部（环发[2010]144号）；

（11）《关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知》国家环境保护部，环发[2010]7号，2010年1月11日；

（12）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发【2010】144号）；

（13）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(环办大气函[2017]1709号)；

（14）《关于转发环保部办公厅加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》(冀环办字函[2017]747号)；

（15）《廊坊市城市总体规划（2016-2030年）》；

（16）《廊坊市生态环境保护“十三五”规划》；

（17）廊坊市土地利用现状；

（18）廊坊市交通道路现状；

（19）廊坊市社会经济现状。

第二条  划分原则

（一）有效地控制噪声污染的程度和范围，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

（二）以城市总体规划为指导，按区域规划用地的主导功能，并结合城市规划用地现状的主导功能作为声环境功能区划的依据。

（三）便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

（四）有利于城市规划的实施和城市改造，做到区划科学合理，促进环境、经济、社会协调一致发展。

（五）宜粗不宜细，宜大不宜小。单块的声环境功能区面积，原则上不低于1km2（1类区大于0.5km2）。

（六）区分市域范围内建成区与未建成区的声环境功能区划，未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状、结合可能的发展划定区域类型。

第三条  适用范围

本区划补充方案的规划范围为2016年重新调整后的廊坊市中心城区建设用地范围。中心城区包括广阳区的爱民东道街办、新开路街办、银河北路街办、解放道街办、新源道街办、万庄镇、九州镇、南尖塔镇、北旺乡；安次区的光明西道街办、永华道街办、银河南路街办、北史家务乡以及仇庄乡的西永丰村、东永丰村、肖辛庄村、黄道务村、普照营村、南宫庄村、高圈村、小王务村、石各庄村、祝马房村、熊营村、大王务村和杨税务乡的东风村、民主村、建设村、和平村，大垡村、南王庄村、后南庄村、前南庄村、小茨乡村、大北市村、柴家务村、西固城村、东固城村、小麻村、大麻村、前南昌村、后南昌村、于常甫村、北小营村，用地总面积约485.2km2。永定河泛区作为泄洪区，不进行建设，暂不划分。因此，本次区划划分范围为352.1km2。

本区划补充方案适用于《声环境质量标准》(GB3096-2008)和环境噪声排放标准规定的各类区域。

第四条  区划补充方案

（一）4类声功能区划

4类标准适用区域包括4a类区和4b类区。

4a类区：穿越中心城区的高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区.距离的方法确定如下：

高速公路相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

城市主干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

城市次干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为45m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为30m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为15m。当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

4b类区：铁路干线边界线外一定距离以内的区划划分为4b类声环境功能区。距离的方法确定如下：

相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。

（二）4b类与4a类重叠部分的要求

对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划为4b类声环境功能区。

（三）工业区中生活小区、乡村区域的要求

已划定的3类声环境功能区内生活小区、乡村区域在规划未建成时按农村管理，园区建成后从严按照2类区管理要求执行。

第六条  其他说明

目前廊坊市国土空间总体规划(2021—2035年)正在公示，廊坊市人民政府将结合国土空间总体规划适时对声环境功能区划分方案进行修订。

第七条  区划说明

（一）“昼间”和“夜间”的时间划分：

昼间：6：00~22：00，夜间：22：00~6：00。

（二）本区划补充方案由廊坊市生态环境局负责解释。

附件：

1.廊坊市中心城区声环境功能区划示意图

2.廊坊市中心城区4类标准适用区域

附件1

廊坊市中心城区声环境功能区划图

附件2

廊坊市中心城区4类标准适用区域

| 声环境功能区类别 | 功能区编号/名称 | 边界或范围规定 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4类区 | 道路交通干线两侧区域及交通场站 | 4a类：密涿高速（廊坊中心城区界内）、京津唐高速（廊坊中心城区界内）、机场北高速（廊坊中心城区界内）、大南环路（大西环路—枣林路）、大西环路（大南环路—艺林大道）、大北环路（艺林大道—创业路）、大东环路（云鹏道-枣林路）、玉泉南路（光明东道-枣林路）、玉泉路（云鹏道-光明东道）、一号路（八号路-云鹏道）、八号路（一号路-望京大道）、祥云道（机场北高速-创业路）、富康道南段（大南环路-富余道南段）、梨园大道（集美路-南龙道）、纬坤路（经三路-望京大道）、红梅环路北（经三路-集美道）、艺林大道（大北环路-基业路）、基业路（艺林大道以南）、空港路（大西环路以西）、民富道（知源路-知进南路）、沈园西道（知源路以西）、兴业路（东安路-创业路）、仁心路（港万路-祥云道）、聚环北道（港万路以西）、南龙道（大西环路-东安路）、光明道（龙光路-边界）、迎宾大道（龙光路以西）、西昌路（纬坤路-大南环路）、东安路（祥云道-兴业道）、望京大道（八号路-北凤路）、银河北路（北凤路—金光道）、银河高架桥（金光道—光明西道）、银河南路（光明西道—南龙道）、廊泊公路（南龙道—大南环路）、和平路（祥云道—八号路）、枣林路（南龙道-碧波道）、夏荣道（富余道-枣林路）、富余道（夏荣道-龙泽路）、梨园大道(艺林大道-集美路)、安鸿道(安健路-廊泊公路)．廊万路(西昌路以北入云鹏道(创业路一污水厂东路）、港万路(空港路以南）、金环西路（空港路-金环北道)、集美道（廊万路-经三路)纬三路(经三路-边界)、平安大道（京清路一龙光路)、安业道(金环北路-后西道)、安阳道(金环北道-大南环路)．安昌路（祥云道-南龙道）、安健路（平安大道-大南环路）、安锦道(西昌路-安鸿道)、安美路（安锦道-大南环路)安惠道（安健路-安好路)、安好路(南龙道-大南环路）、金环北道（金环西路-安昌路)、汇源道(廊万路-和平路)、西昌路(北坤路-纬坤路)、北坤路(西昌路-经八路)、艺林大道（大北环路-北凤道)、自然公园南路(安昌路-龙光路)、北凤道（白然公园南路-东安路)、武警南道（西昌路-大西环路)、爱民道（安昌路-大东环路)、金光道(安昌路-规划六路）解放道(银河高架桥-规划六路）、永华道（龙河北路-常甫路)、辛庄道（安健路-金星道)、新开路（汇源道-金星道)、瑞丰道（龙河北路-龙翔西路）、龙光路(北凤路-西昌路)龙河北路(西昌路-廊泊公路）育才路（爱民西道-辛庄道)、永兴路(汇源道-南龙道)．新华路（汇源道-光明道、大北环路-纬三路)、和平路(南龙道-边界)、常甫路（常甫小街-南龙道）、益民道(和平路-东安路)规划六路(祥云道-枣林路）畅祥道(玉泉南路-丰业路)、物华道（百川路-丰业路)．富星道（龙泽路-碧波道)、富业道(玉泉南路-伟业路)、富余道（夏荣道-大南环路)、富余道南段(大南环路-富康道南段人汇智道(廊泊公路-富星道)、百川路（光明东道-富业道)．百诚路（光明东道-富业道)伟业路（光明东道-富业道)、兴业道(大东环路-丰业道)、四光路(四海路-居易小街)．九号路(和平路-四海路）、八号路(一号路-六号路)．金源道〈和平路-污水厂东路)纬一道（望京大道一玉泉路)．汇源道(友谊路-万福路)．祥云道(创业路-万福路)、花园道（和平路-玉泉路)、新源道(西昌路-银河北路、规划六路-化辛路)龙泽路(南龙道-大南环路)．耀华道〈东安路一全兴路)广阳道(西昌路一创业路、龙腾路(辛庄道-大南环路)．龙翔路(南龙道-富康道，暑波道(廊泊公路-枣林路)、月朗道（富余道南段-富星道）、龙盘路（富星道-富余道）、春雨道（富星道-富饶道）、富康道（龙腾路-大南环路）、富康道西延（龙腾路-廊泊公路）、富饶道（龙腾路-大南环路）、富饶道南段（大南环路-富康道南段）、富饶道西延（龙腾路-龙泽路）、万福路（祥云道以北）、芙蓉道（玉泉路-创业东路）、梨园路（八号路-金源道）、桐柏路（金源道以北）、楼庄路（八号路-金源道）、玉泉路（九号路-云鹏道）七号路（三号路-云鹏道）、友谊路（金源道-荷花道）、华祥路（云鹏道-荷花道）、全兴路（金源道-百合道）、污水厂道（污水厂东路以西）、污水厂东路（金源道以北）、知进北路（艺林大道-梨园大道）、黄丹路（聚环北道-空港路）、知足路（艺林大道-集美道）、翠微南路（艺林大道-梨园大道）、翠微西路（艺林大道-知足路）、云通道（基业路-港万路）、圣通道（基业路-港万路）、聚和道（基业路-港万路）、香柏道（知源路-知生路）、塔上横街（民富道-知生路）、礼孝路（知源路-民富道）、知源路（香柏道-沈园西道）、知进南路（红梅环路北-仁心路）、中通路（廊万路-经三路）、中通南路（知进南路-劲松路）、劲松路（红梅环路北-大北环路）、经乾路（万庄北路-大北环路）、经三路（万庄北路-大北环路）、绵竹路（红梅环路北-中通路）、经八路（北坤路-廊坊东站）、南岸道（人和大道-艺林大道）、廊万路（西昌路-爱民东道）、知生路（香柏道-塔上横街）、凤河北道（污水厂东路以东） | 范围确定： 4a类： 1）高速公路路相邻区域为1类声环境功能区，距离为55m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为40m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为25m。 2）城市快速路和城市主干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m。 3）城市次干路相邻区域为1类声环境功能区，距离为45m；相邻区域为2类声环境功能区，距离为30m；相邻区域为3类声环境功能区，距离为15m。 |
| 4类区 | 道路交通干线两侧区域及交通场站 | 4b类：京山铁路（中心城区界内）、京沪高速铁路（中心城区界内）、城际联络线（中心城区界内）、廊坊火车站（包括廊坊高铁站）、廊坊东站、北京铁路局廊坊站货场 | 4b类：铁路两侧各距红线垂直距离为：相邻1类区域为55米，2类区域为40米，3类区域为25米。 |

*铁路交通干线边界线外区域划为 4b 类声环境功能区域，其余均为4a类；

*对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划为4b类声环境功能区。