廊坊市泃河水质达标方案（修订版）

一、总则

1.1修订目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立新发展理念，坚决落实党中央、国务院关于生态文明建设和污染防治攻坚战的决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，针对廊坊市重点河流水环境质量总体好转、污染源治理初见成效、新的污染形势逐步突显的局面，在新理念、新部署、新形势、新要求下，进一步保障水环境质量目标稳定达标，提高水环境管理系统化、科学化、法治化、精细化水平，特对《廊坊市泃河水质达标方案》进行修订。

1.2编制依据

1.2.1全国性法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国水法》

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》

（5）《中华人民共和国渔业法》

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（7）《畜禽养殖污染防治管理办法》

（8）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》

（9）《生态文明体制改革总体方案》

（10）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

（11）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

（12）《国家与河北省人民政府签订的水污染防治目标责任书》

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

（14）《国务院关于印发<“十二五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发〔2011〕26号）

（15）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）

（16）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）

（17）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

（18）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》

（19）《生态环境部农业农村部关于印发<农业农村污染治理攻坚战行动计划>的通知》（环土壤〔2018〕143号）

（20）《城市黑臭水体治理攻坚战作战方案》

1.2.2相关规划、标准及方案

（1）《河北省人民政府关于印发<河北省水污染防治工作方案>的通知》（冀发〔2015〕28号）

（2）《河北省农村生活污水排放标准》（DB13/2171—2015）

（3）《河北省农村生活污水处理和垃圾处理实用技术指南》

（4）《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十三五”规划>的通知》（冀政字〔2017〕10号）

（5）《中共河北省委河北省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》

（6）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（冀水领办〔2018〕123号）

（7）《河北省环境保护厅关于加快推进全省农村生活污水治理工作的通知》（冀环水〔2018〕301号）

（8）《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（冀办发〔2018〕3号）

（9）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省农村生活污水治理行动计划>的通知》

（10）《河北省生态环境厅河北省农业农村厅关于印发<河北省农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》

（11）《廊坊市水污染防治工作实施方案》

（12）《廊坊市人民政府办公室关于印发<廊坊市重点河流水质达标方案>的通知》（廊政办〔2016〕76号）

（13）《三河市“十三五”规划》

1.3指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，以泃河水生态环境质量改善为核心，统筹山水林田湖草系统治理，坚持污染防治与生态保护并重，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，强化污染源精细化管控，创新体制机制建设，落实党政各方责任，着力解决突出水生态环境问题，确保泃河水生态环境质量持续改善，为京津冀协同发展提供有力的水生态环境支撑。

1.4工作范围和时限

本方案工作范围主要包括廊坊市境内泃河流域（以下简称泃河流域），行政区域涉及廊坊市的三河市鼎盛街道、泃阳街道、泃阳镇、新集镇、皇庄镇、杨庄镇、段甲岭镇、黄土庄镇、李旗庄镇、齐心庄镇。

本方案的实施年限为2019—2020年。

1.5治理目标

本方案的修订旨在提升市区生活污水高标准治理水平，提高农村分散式污水收集处理能力，严格控制污染物直接入河，解决市区段及支流的黑臭问题，防控下游河段藻类爆发问题，全面改善和修复泃河水生态环境，逐步提升三河市居民生活质量，提升城市品位。

具体指标包括：到2019年底，三河东大桥断面稳定达到V类；到2020年底，三河东大桥断面保持或优于V类。

1.6治理思路

以泃河水生态环境质量改善为核心，完善治污基础设施建设，夯实水生态环境精细化管理技术支撑。以补齐市区段城镇生活污染治理、沿河农村生活和垃圾污染治理短板为重点，强化污染源治理与精细化管控；加快推进河道综合治理与生态修复，兼顾下游河段藻类防控处置与综合管控，提高水体自净能力，控制水华发生；加强区域协调联动控制，优化水资源调度，保障泃河活水循环。

二、流域概况

2.1区位概况

三河市是河北省廊坊市代管县级市，地处京、津交界地带，与北京仅一河之隔，是中国占地面积最大、行政级别最高的县级飞地。

三河市地处河北省中北部，处于北纬39°48'至40°05'、东经116°45'至117°15'，位于北京市和天津市两大直辖市之间，境东与天津市蓟州区交界，北与北京市平谷区接壤，西北与北京市顺义区为邻，西隔潮白河与北京市通州区相望，西南与大厂回族自治县毗邻，南与香河县接壤，东南与天津市宝坻县相邻，被誉为“京东明珠”。

2.2自然概况

2.2.1地形与地貌

三河市地处燕山山前平原地区，总的地势北高南低，自北向南倾斜，按地形地貌特点，可分为低山丘陵，平原和洼地。其中平原面积最大，主要由潮白河、蓟运河冲洪积扇构成，平均海拔高程5.9～31.9米（黄海标高），地面自然纵坡1/1500左右，低山丘陵主要分布在本市东北部的蒋福山地区。该区域周缘为海拔335.2～458.5米的龙门山和青龙山，中间为海拔200～212米的蒋福山盆地，此外在三河市西北部还有一海拔90.4米的孤山挺立于倾斜平原上，洼地主要分布在三河市东南部的引泃入潮与鲍邱河、潮白河两岸，地势低平，多积水洼地。

地貌类型有以下五种：

一是侵蚀剥蚀低山丘陵岗坡。山地最高点为龙门山，海拔458.5米，相对高度150米左右。山地主要由倾角不大的震旦系石灰岩和白云岩地层构成，经过侵蚀剥蚀而形成馒头山和单石山地形。由于第四纪以来的强烈构造上升运动，地形切割剧裂，形成陡峻的山坡“V”形的山谷，沟谷中堆积物极少，侵蚀能力较强，形成宽缓的山梁和起伏不大的平台高地，可见明显的水土流失。而修筑梯田、沟壁防护好的，则水土流失较轻。

二是山前盆地。主要指蒋福山公社为中心的四周环山的山间盆地，海拔标高200～212米，盆地中的地势南高北低在西北部形成一个积水小夹淀，雨季积水成灾，近年来已修了一个排水闸洞，基本免于涝灾。

三是冲积扇及山麓平原。此区主要是山前向冲积平原的过渡地带，分布在京哈和灵高公路两侧的广阔地带。根据山前物质的沉积规律、地形形态和水文地质特点，分为扇形平原的上、中、下及扇缘等区。冲积扇上、中部坡降为1比300左右，由北向南倾斜，其扇缘达到皇庄-埝头一带，冲积扇上部大部分是缓坡地，主要为黄土状沉积物和夹碎石的洪积物组成，冲积扇的中、下部为洪积冲积物组成。

四是冲积平原。主要是在潮白河、泃河沿岸由阶地、低平地、浅平洼地、河漫滩等组成，其土壤质地变化显现河流沉积规律。

五是洼地。主要是冲积扇末端的交接洼地，洼地中心海拔高度6.9米。新集-昝辛屯是潮白河、泃河、鲍邱河的永汇集处，是雨季滞洪区，洼地物质组成为粘质湖相静水沉积物。

2.2.2气象气候

三河市属典型暖温带大陆性季风气候，年平均气温11.1℃，历史极端气温分别为40.2℃和—25.8℃，总降雨量为905.1毫米，年蒸发量1681.9毫米。历史平均降水量为622毫米。相对温度平均为58%，全年日照时数平均为2870小时，历年平均无霜期183天，最大冻土深度77cm，最大降雪厚度26cm。辖区一年四季分明，气候温和宜人，风沙量小，自然破坏力极低。由于三河市的夏季和初秋受东南暖湿气流控制，炎热多雨，是降雨比较集中的季节，85%以上降水量集中在6—9月份。

2.2.3土地与矿产

全市总土地面积634平方公里，折合63400公顷。其中，耕地面积36119.79公顷，占全市总土地面积的57%；园地面积为1984.86公顷，占全市总面积的3.1%；林地面积为806.66公顷，占全市总面积的1.2%；居民点及工矿用地面积为12426.66公顷，占全市总面积的19.61%；交通用地面积2079.48公顷，占全市总面积的3.3%；市内水域面积约为4687.96公顷，占全市总面积的7.4%，其中河流水面894.7公顷，坑塘水面1399.8公顷，滩涂2393.46公顷。

三河市是廊坊地区非金属固体矿产资源集中分布区，已部分探明矿产资源有白云石、石灰石、煤、海泡石粘土、页岩、红黏土、矿泉水等，待查明的矿产有海泡石粘土、大理石、褐煤、金、河沙、地热、石材等，详细的资源储量及其分布见下表2-1。

表2-1　三河市已探明矿产资源储量及其分布

| 矿种 | 矿区名称 | 资源/储量（万吨） |
| --- | --- | --- |
| 煤 | 沈庄 | 1654 |
|  | 康家湾—大福庄 | 6426 |
| 白云岩 | 尚庄子 | 31599 |
|  | 段甲岭 | 12158 |
| 石灰岩 | 孤山 | 1450 |
| 海泡石粘土 | 尚庄子、段甲岭 | 1200 |
| 页岩 | 蒋福山 | 413 |
| 红黏土 | 尚庄子 | 39 |
|  | 红土沟 | 160 |
|  | 孤山 | 285 |
| 矿泉水 | 李旗庄国粮库 | 批准开采1500吨/日 |
|  | 李旗庄华堂 | 批准开采1200吨/日 |
|  | 灵山 | 批准开采1500吨/日 |

2.3社会经济概况

三河幅员面积634平方公里，2017年末户籍总人口71万，其中城镇人口39万，农村人口32万。辖10个镇、5个园区、4个街道、395个村街。1993年撤县设市，2005年被确定为全省首批扩权县，综合经济实力连续跻身“全国百强”、“河北十强”。

2017年全市地区生产总值547.5亿元，其中，第一产业增加值31.3亿元，第二产业增加值278亿元，第三产业增加值238.2亿元。三次产业结构为5.7：50.8：43.5。财政收入占地区生产总值的比重为19.1%。城镇居民人均可支配收入达到41115元，农村居民人均可支配收入达到17543元。

目前，三河市已初步形成了高新技术产业引领、先进制造业和现代服务业跟进、传统产业做强的产业发展格局。高新技术产业占据主导，全市高新技术企业达到130家，有科研机构的达30余家，高新技术产业增加值占全市地区生产总值的6%，全球唯一打入微软公司汉字处理系统的汉王制造公司，中国通讯业巨头之一的中兴通讯公司，为航天工程、探月工程以及导航卫星系统提供光电子器件的世维通公司，国内规模最大的中药水针剂生产基地神威药业，国内有色金属行业最大的综合性研发机构有研总院，国内规模最大、专业化程度最高的民营清洁能源发电企业汉能集团等著名企业相继落户三河。

2.4泃河水系概况

三河市境内主要的河流有泃河、引泃入潮、潮白河、鲍邱河、鵏池河等，均属于海河流域，其次是红一支、红二支，如图2-1。本方案的研究区域为泃河及其支流水系。

图2-1　三河市全市水系示意图

泃河是一条跨省市河流，属于蓟运河水系，发源于河北省兴隆县将军关外的芧山、青灰岭，流经天津蓟州区、北京平谷区、三河城区，由三河市桥头村南进入宝坻区境内西四庄村北，而后沿天津蓟州区、宝坻区界向东流至张古庄与蓟运河相汇。

泃河全长206公里，流域面积2276平方公里，年径流量2901万立方米。在三河境内流程51.2公里，东部有299.5立方米的沥水排入该河。泃河设计5年一遇洪水流量为500立方米/秒，设计10年一遇洪水流量为900立方米/秒，设计20年一遇洪水流量为1330立方米/秒，设计50年一遇洪水流量为1870立方米/秒。在三河境内，泃河西小汪村至三河市政公司河段为一个大弯道，河道向右侧弯曲，穿过三河市区。该段河道现状长度6.53公里，河道深槽底宽40～60米，河口间距100米左右，行洪能力仅为5年一遇标准。

沿途设有孟各庄闸、小河沿自排闸、错桥闸、侯各庄自排闸、闵各庄自排闸、大掠马自排闸、王甫营自排闸等闸口，可以对旱涝季节河道不同水量进行调节。

图2-2　三河市泃河位置及流向示意图

本方案中的水系主要包括从北到南依次有北务村干渠、创业渠、红二支河、泃河改道工程、冯庄子干渠、红一支河、侯各庄排干渠、闵庄子排干渠及王甫营排干渠。

北务村干渠是位于三河市城区最北边的一条东西干渠，是泃河进入三河市的第一条干渠，全长约13公里，西接鲍邱河，中间连接红一支、红二支河，东至北务村接入泃河。

创业渠是位于三河市东北部的一条东西向水渠，西与泃河相接，向东三公里处有一呈南北向分渠，长约3公里，东至龙江池，全长约10公里，渠上有三个扬水泵站。

泃河改道工程从西小汪村西侧开始，向东南方向，经骆庄与胡桥村之间，再经小石庄与北外环路之间，到二百户村西的三河市政公司处入泃河原河道，工程全长2.8公里，有效的缓解了市区的防洪问题。

红二支河是三河市境内的最主要的支流之一，流向为从西北到东南，西北连接北务村干渠，东南流入泃河，距离泃河流入口约2.5公里处有大丁河沟闸，距北务村干渠约0.5公里处的赵屠庄闸，主要用来蓄水，全长约6.5公里。

冯庄子干渠是位于三河市中部的呈东西向的一条水渠，全长约7.5公里，西起崔家窑连接南分干渠，往东4.5公里处与红一支河相连，再往东约2公里处连接一条南北向的长约3公里的分渠，最后于泃阳镇汇入泃河。

红一支河是三河市水系内另外一条主要支流，其通过人工渠与泃河相连，人工渠呈东西向长约5公里。红一支河从西北部的大坝王庄起从北向南依次连接北务村干渠、幸福渠、冯庄子渠、南分干渠于李秉全处与人工渠相接，全长约20公里。

侯各庄排干渠是位于三河市东部的一条东西流向的干渠，全长约4公里，西向连接陈司渠，东至侯各庄入泃河。

闵庄子排干渠是位于三河市城区东边的南北向的水渠，北起小赵庄，往南2.5公里有一条长约5公里的分渠，南至闵庄子与泃河相连。

王甫营排干渠是一条位于三河市东南部的一条水渠，主要有两部分，东西向的排干渠汇于王甫营站前闸，经南北向的水渠汇入泃河，全线长约7公里。

图2-3　三河市泃河及其相关干渠水系示意图

2.5水资源概况

2015年，三河市全市多年平均水资源总量为10843万立方米，地下水资源量为9336万立方米，地表水资源量为6500万立方米（可利用量为3786万立方米）。人均水资源量为208立方米，约为全国平均值2200立方米的1/10，低于全省人均310立方米的水平；亩均水资源量206立方米，约为全国平均值1437立方米的1/7，低于全省人均211立方米的水平，略高于廊坊市人均141立方米的水平。

2.5.1地表水资源状况

地表水资源包括大气降水所产生的地表径流和入境客水，多年平均自产和入境地表水资源总量为6500万立方米，可利用量为3786万立方米。

三河市多年平均年降水量623.9毫米，2014年总降水量499.3毫米，约为32105万立方米，与上年降水量35738万立方米相比降低10.2%，与多年平均降水量比较降低20%，丰枯等级属于枯水。

图2-4　2014年三河降水量分布（毫米）

2014年三河市月降水量如图所示。从数据可知，三河市一年内降水不均，水量主要集中在6—9月份，9月份降水量最高，为85.2毫米，1月份降水量最低，为0.2毫米，汛期降水量占全年降水量的74.1%。

根据《2014年廊坊市水资源公报》数据，三河市地表水资源量如下表所示，与2013年相比水资源量减少了74.4%，说明水资源量年际变化较大。加之降雨量月份比较集中，因此不利于蓄水及合理利用，同时加重了丰水年除涝的负担。

表2-2　2014年三河市地表水资源量表

| 河名 | 计算 面积 （km2） | 地表水资源量 （万m3） | 径流深 （mm） | 上年地表 水资源量 （万m3） | 多年平均 地表水资源量 （万m3） | 与上年 比较 （%） | 与多年 平均比较（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泃河 | 643 | 268 | 4.2 | 1048 | 3684 | -74.4 | -92.7 |

按照《三河市水利十三五规划》，2015年三河市地表水资源总量及可利用量见下表。

表2-3　2015年三河市地表水可利用量表

| 面积（km2） | 自产水量+入境水量 （万m3） | 地表水可利用量 （万m3） | 地表水利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 643 | 6500 | 3786 | 3.10% |

2.5.2地下水资源

三河市多年平均地下水资源量为9336万立方米，可开采量为9202万立方米。2014年全市总用水量1.838亿立方米，其中地下水总开采量1.641亿立方米（浅层地下水1.131亿立方米，深层地下水5100万立方米），地表水利用量570万立方米，中水回用量1400万立方米。

根据《2014年廊坊市水资源公报》，廊坊市监测浅层地下水水质观测井共23眼，其中三河市3眼，均属于IV类水标准。IV类水标准以农业和工业用水要求为依据，除适用于农业和部分工业用水外，适当处理后可做生活用水。三河市地下水资源量见下表。

表2-4　2014年三河市地下水资源量表（万立方米）

| 计算面积（km2） | 地表水体入渗补给量 |  |  |  | 井灌回归补给量 | 地下水补给量 | 地下水资源量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 643 | 渠系 入渗量 | 渠灌 入渗量 | 河道 入渗量 | 小计 | 746 | 7696 | 6659 |
|  | 37 | 19 | 235 | 291 |  |  |  |

表2-5　2014年三河市浅层地下水超采量

| 浅层地下水超采区 |  |  |  |  |  | 超采区超采量（万m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积（km2） |  |  | 超采量（万m3） |  |  |  |  |  |
| 一般 超采区 | 严重 超采区 | 合计 | 一般 超采区 | 严重 超采区 | 合计 | 一般 超采区 | 严重 超采区 | 合计 |
| 443.3 | 121.7 | 565 | 4854 | 1333 | 6187 | 4854 | 1333 | 6187 |

2.5.3用水量现状

2014年全市总用水量1.838亿立方米，其中地下水总开采量1.641亿立方米（浅层地下水1.131亿立方米，深层地下水5100万立方米），地表水利用量570万立方米，中水回用量1400万立方米。在全市总取水量中，生活用水为3380万立方米（城镇生活用水2065万立方米，农村生活用水1315万立方米）。工业用水4100万立方米（火电厂用水1700万立方米，国有及规模以上工业用水1300万立方米，规模以下一般工业用水1100万立方米）。农业用水1.004亿立方米（农田灌溉用水7720万立方米，林牧渔畜用水2315万立方米），环境生态用水450万立方米。

2.5.4水资源特征分析

综合来看，三河市的水资源具备以下几个特征：

（1）人均水资源量少，是全国的1/10，远低于国际公认的水资源紧缺标准，属水资源极度紧缺地区；如果考虑生态环境用水，年缺水量还将大幅增加；

（2）水源来源单一，主要来源来自于本区降水，降雨量虽然较大，但降雨时空分布不均；

（3）地表水资源总量为6500万立方米，可利用量为3786万立方米，但是可利用率仅为3.1%，可能的原因一方面是地表水资源量年际和年内分布不均，境内的泃河、引泃入潮、潮白河、鲍邱河、鵏池河等均为季节性河流，径流差异大，造成可利用性差，另一方面是由于地表水污染严重；

（4）人均地下水资源量少，地下水年均超采量8000立方米，浅层超采区面积达443.3平方公里，地下水超采导致含水层疏干、地面沉降等环境问题日益突出。

三、水环境形势状况分析

3.1水质考核要求

泃河有一个考核断面，泃河三河东大桥断面是“十三五”国家考核断面，考核目标为自2018年起水质达到地表水Ｖ类水质标准。

国控断面水质评价数据采用国家监测数据，其他断面水质评价数据采用廊坊市监测数据。水质评价采用单因子标准指数法进行评价，评价指标与方法参考《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号）、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的有关内容。

3.2水环境质量状况与差距分析

从考核断面2018年水质年均值来看，三河东大桥断面水质类别为劣V类，未达到2020年水质考核目标，超标指标为氨氮，超标倍数为0.6倍。

从考核断面2018年水质各月值来看，三河东大桥断面除1—3月、12月水质为劣V类外，其余月份水质都能达标，水质达标率为67%，主要超标指标为氨氮、总磷和化学需氧量。从2019年1—8月水质来看，除6、8月外，其余月份水质均为劣V类，水质有所变差，主要超标指标依然为氨氮和化学需氧量。

图3-1泃河三河东大桥断面2018-2019年各月水质状况

3.3当前水质超标风险分析

从泃河三河东大桥断面水质状况分析来看，除了枯水期水质超标，其余月份水质都较好，甚至能达到Ⅳ类水质，但由于枯水期水质超标较厉害，导致全年水质不达标。未来需要加强超标月份的水质精细化管控，降低超标月份超标污染物浓度。

四、污染源状况解析

4.1污染源排放情况解析

4.1.1工业污染

根据廊坊市2017年环境统计资料，三河市共有21家工业企业，其中泃河流域共有7家工业企业，废水排放量为145.1万吨，COD排放量为657.8吨，氨氮排放量为68.6吨。

4.1.2生活污染

以2017年三河市城乡总体规划的人口统计数据为基础，计算各乡镇城镇和农村生活污水和主要污染物排放量。

（1）城镇生活污水产生量

根据三河市用水量统计，城镇人口年生活用水量2065万吨，农村1315万吨。根据以上数据得到三河市城镇人均生活用水量为198.3升/人·天，农村人均生活用水量为108.0升/人·天。截止2017年末，泃河流域涉及的城镇人口9.66万人，农村人口23.8万人。

表4-1　2017年泃河流域三河市街道办事处人口统计

| 街镇名 | 非农业人口（人） | 农业人口（人） |
| --- | --- | --- |
| 鼎盛街道 | 14979 | 0 |
| 泃阳街道 | 27294 | 0 |
| 泃 阳 镇 | 21618 | 37923 |
| 新 集 镇 | 4712 | 43657 |
| 皇 庄 镇 | 5687 | 40518 |
| 杨 庄 镇 | 3568 | 24934 |
| 段甲岭镇 | 5212 | 17518 |
| 黄土庄镇 | 5111 | 31108 |
| 李旗庄镇 | 4237 | 21274 |
| 齐心庄镇 | 4149 | 20850 |
| 合计 | 96567 | 237782 |

目前三河市城区中心为鼎盛街道及泃阳街道，而泃阳镇也已全部纳入城区范围内，因此城镇生活污水产生量按照5.95万人计算。以城镇生活污水折污系数0.9计，计算得出各街镇生活污水产生量，泃河流域城镇生活污水产生量为2.4万吨/日。

表4-2　2017年泃河流域三河市各街镇污水产生量

| 街镇名 | 城镇生活污水产生量 （万吨/日） | 城镇生活污水产生量 （万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 鼎盛街道 | 0.27 | 97.58 |
| 泃阳街道 | 0.49 | 177.80 |
| 泃 阳 镇 | 1.06 | 387.86 |
| 新 集 镇 | 0.08 | 30.69 |
| 皇 庄 镇 | 0.10 | 37.05 |
| 杨 庄 镇 | 0.06 | 23.24 |
| 段甲岭镇 | 0.09 | 33.95 |
| 黄土庄镇 | 0.09 | 33.29 |
| 李旗庄镇 | 0.08 | 27.60 |
| 齐心庄镇 | 0.07 | 27.03 |
| 合计 | 2.40 | 876.09 |

（2）农村生活污水产生量

根据《河北省农村生活污水和垃圾处理使用技术指南》，农村生活污水折污系数取0.8。则计算泃河流域三河市农村污水产生量计算结果如表4-3，农村生活污水产生量为1.73万吨/日。

表4-3　2017年泃河流域三河市农村生活污水排放量

| 街镇名 | 农业人口（人） | 农村生活污水产生量（万吨/日） |
| --- | --- | --- |
| 新 集 镇 | 43657 | 0.38 |
| 皇 庄 镇 | 40518 | 0.35 |
| 杨 庄 镇 | 24934 | 0.22 |
| 段甲岭镇 | 17518 | 0.15 |
| 黄土庄镇 | 31108 | 0.27 |
| 李旗庄镇 | 21274 | 0.18 |
| 齐心庄镇 | 20850 | 0.18 |
| 合计 | 199859 | 1.73 |

4.1.3畜禽养殖污染

根据2017年环境统计数据，三河市共有规模化畜禽养殖场（小区）3家。目前，泃河沿岸的畜禽养殖场生产中多采用干粪清除或干湿分离方式处理粪污，产生的粪污和病死动物经无害化处理后进行了有效利用，不再向泃河进行直排。

4.1.4生活垃圾污染

目前三河市建有生活垃圾卫生填埋场一座，填埋库区库容为140万吨，有效库容为122万吨，日处理生活垃圾150吨。垃圾中转站三座，采用村收集、镇转运、市处理的模式。经过实地调研，泃河沿岸仍有垃圾随意堆放，甚至直接入河的现象，严重影响了泃河水质。

4.2水环境治理现状

4.2.1点源治理现状

泃河流域工业企业都配套有相应的污水处理设施，工业废水均能做到达标排放。

三河市城区内建有三座污水处理厂，承担着城镇生活污水的处理任务。北城污水处理厂始建于2005年，主要负责处理三河市北城区内的生活污水，设计水量5000吨/日，主工艺用预处理+生化处理+消毒工艺，原设计出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的二级标准，2011年污水厂进行提标改造，出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准。南城污水处理厂始建于2005年，主要负责处理三河市南城区内生活污水，设计处理水量10000吨/日，主工艺同北城污水厂一样用预处理+生化处理+消毒工艺，原设计出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的二级标准，2011年污水厂进行提标改造，出水水质要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中的一级A标准。2018年对南城和北城两座污水处理厂格栅、曝气系统、污泥回流系统、沉淀池、实验室等设施进行改造，保证出水稳定达到一级A标准。

2018年建成三河市城区5万吨/日污水处理厂，污水处理厂采用“预处理+FBC改型A2/O+MBR+紫外消毒”处理工艺，处理后水质达到北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890—2012）B标准。2018年建成的三河经济开发区4万吨/日污水处理厂，污水处理厂采用“预处理+FBC改型A2/O+MBR+紫外消毒”处理工艺，污水处理排放标准达到北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890—2012）B标准。

目前三河市城镇污水处理厂基本能满足城镇生活污水的处理。

4.2.2农业源治理现状

目前三河市共有规模养殖场（户）3户，燕郊、高楼、皇庄三个镇有规模养殖场各1个，主要为奶牛、肉牛养殖，生产中多采用干粪清除或干湿分离方式处理粪污，有的大型猪场、奶牛场还建有沼气发电设施设备、固液分离设施设备，保证粪污综合有效利用，产生的粪污和病死动物经无害化处理后有效利用，对泃河造成的影响很小。

4.2.3垃圾治理现状

（1）垃圾处理基础设施建设

目前，三河市正式投入使用的垃圾中转站三座，其中新集镇一座，黄土庄镇一座，杨庄镇一座，段甲岭镇在建设中。农村垃圾经过村收集，由镇环卫公司转运到中转站，由中转站再转运到位于李旗庄的垃圾填埋场进行最后的填埋处理。

三河市生活垃圾卫生填埋场位于市区西7公里处，坐落于102国道和京秦铁路之间，该工程于2006年9月经原省环保厅环评批复，2007年4月被省发改委核准立项，2008年3月正式开工建设，2009年10月土建工程和防渗工程竣工，填埋库区投入使用。由于渗沥液处理工程进行了二次优化设计，2010年10月竣工并投入使用。

三河市生活垃圾卫生填埋场分为填埋库区、管理区、污水处理区；建有传达室及地磅房、业务用房、深井泵房、雨水收集池、污水处理车间、雨水泵池、填埋库区等设施。该工程填埋库区库容为140万吨，有效库容为122万吨，建设规模为日处理生活垃圾150吨，设计使用年限为20年。项目总体投资为2898.17万元。

填埋库区分为两个作业区，四周围墙上建有2米高的防飞散网，沼气实行自动点火燃烧，库底防渗结构分为七层，第一层为30厘米厚的中粗砂，第二层为150克/平方米土工布，第三层为1米厚的压实粘土层，第四层为2毫米厚的HDPE膜，第五层为600克/平方米土工布，第六层为30厘米卵石层，第七层为150克/平方米土工布；边坡防渗结构分为三层，第一层为双层土工布包裹的HDPE土工格栅，第二层为2毫米厚的HDPE膜，第三层为600克/平方米土工布，最上面压防护土袋；渗沥液处理采用“厌氧+好氧＋物化”处理相结合的处理工艺，出水水质达到国家一级排放标准后直接排放。

（2）垃圾处理管理体制

自2012年以来，按照《三河市农村环境卫生管理暂行办法》的相关要求和“村收集、镇转运、市处理”的工作模式，三河市目前初步建立健全了常态化、市场化、规范化的运行机制。

目前三河市10个镇都已全部组建了环卫公司，并取得了相应资质，建立了管理制度，初步建立了市、镇、村“三位一体”三级联动环卫机制。目前各镇各村街配备垃圾车累计41辆，累计配备垃圾桶21080个。环卫局对清扫范围进行了复核，确定了全市各镇公共区域清扫总面积853万平方米，铁路和高速两侧沿线66公里。

公众参与方面，为了能够及时听到广大群众对农村垃圾治理工作的建议和意见，环卫局建立了三河市整洁城乡微信平台，局成员分包各镇，每周至少督导检查一次，利用微信平台发布检查照片。

五、原达标方案实施情况评估

5.1总体情况

《水污染防治行动计划》要求未达到水质目标的地区要制定达标方案，由于泃河三河东大桥断面未达到国家考核目标，为了改善泃河水质，廊坊市政府印发实施了《廊坊市泃河水质达标方案》（以下简称“原达标方案”）。原达标方案以2015年为基准年，在三河东大桥断面为劣V类、超标指标为氨氮、总磷和化学需氧量的现状条件下，制定了以污染源治理为主，河道生态修复为辅的水质改善措施，通过工程措施的实施大幅削减入河负荷，以达到水质达标的目的。原达标方案共提出了19项重点治理工程，包含泃河12项污染源治理工程、4项生态修复工程以及支流3项污染源治理工程。

通过原达标方案的实施，三河东大桥断面水质改善明显，2018年水质达标率达到66.7%，主要超标因子减少为氨氮和总磷，氨氮、总磷、化学需氧量浓度较2016年分别下降53.2%、57.4%、15.4%；主要污染源城镇生活污染和部分农村生活污染得到有效处理，COD和氨氮排放量大幅削减。

通过原达标方案的实施，泃河流域治污能力得到了很大的提升，三河市已完成了11项重点工程（含方案外4项工程和调整内容1项工程），12项工程未完成，由于现状等条件的改变，其中11项未完成的工程已不具备实施的必要性。

通过原达标方案实施情况的评估和泃河流域实际情况的分析，流域现状条件发生巨大变化，原有的部分水环境问题已基本得到解决，新的水环境问题成为当前的重点，水质改善的重点任务和方向发生转移。

5.2水质改善情况

5.2.1原达标方案实施前水质状况

根据国控断面水质监测结果，自2012年以来，到2015年，三河东大桥断面年平均污染物均存在超标现象，水质均为劣V类，主要超标指标为氨氮、总磷和化学需氧量，氨氮年均最大超标倍数为2013年的3.03倍，总磷年均最大超标倍数为2013年的3.44倍，化学需氧量年均最大超标倍数为2012年0.11倍。

5.2.2原达标方案实施后水质状况

（1）国家考核断面三河东大桥断面水质形势变化

三河东大桥断面位于三河市黄庄镇与天津市桑梓镇河道交界红旗闸，是泃河廊坊与天津交界处的出境断面。本方案以2016年1月—2019年8月共44个月的水质监测数据作为分析依据，其监测及评价结果详见表5-1。

表5-1  2016—2019年泃河东大桥断面水质监测结果一览表

| 年 | 月 | CODmn （mg/L） | 氨氮（mg/L） | CODcr （mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质类别 | 超标因子和倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 3 | 9.83 | 6.18 | 40 | 0.85 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.1）、总磷（1.1） |
| 2016 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | 8 | 4.41 | 7.09 | 38 | 1.14 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.5）、总磷（1.9） |
| 2016 | 9 | 6.5 | 3.24 | 35 | 0.84 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.6）、氨氮（0.6）、总磷（1.1） |
| 2016 | 10 | 6.66 | 5.45 | 30 | 0.7 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.7）、总磷（0.8） |
| 2016 | 11 | 6.44 | 9.32 | 27 | 1.04 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.7）、总磷（1.6） |
| 2016 | 12 | 9.81 | 9.43 | 45 | 0.31 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.7）、化学需氧量（0.1） |
| 2016 | 年均 | 7.3 | 6.79 | 35.8 | 0.813 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.4）、总磷（1） |
| 2017 | 1 | 6.39 | 9.74 | 33 | 0.62 | 劣Ⅴ | 氨氮（3.9）、总磷（0.6） |
| 2017 | 2 | 9.28 | 7.5 | 38 | 0.58 | 劣Ⅴ | 氨氮（2.8）、总磷（0.5） |
| 2017 | 3 | 8 | 10.33 | 34 | 0.8 | 劣Ⅴ | 氨氮（4.2）、总磷（1） |
| 2017 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | 5 | 13.12 | 7.27 | 39 | 0.89 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.4）、氨氮（2.6）、总磷（1.2） |
| 2017 | 6 | 7.57 | 0.217 | 35 | 0.34 | 劣Ⅴ | 阴离子表面活性剂（0.2） |
| 2017 | 7 | 8.25 | 2.12 | 20 | 0.53 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.1）、总磷（0.3） |
| 2017 | 8 | 4.8 | 2.96 | 20 | 0.29 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.5） |
| 2017 | 9 | 6.61 | 0.566 | 22 | 0.27 | Ⅳ |  |
| 2017 | 10 | 5.7 | 1.96 | 21 | 0.47 | 劣Ⅴ | 总磷（0.2） |
| 2017 | 11 | 3.8 | 5.36 | 21 | 0.42 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.7）、总磷（0.05） |
| 2017 | 12 | 3.1 | 0.64 | 31 | 0.15 | Ⅴ |  |
| 2017 | 年均 | 7 | 4.42 | 28.5 | 0.487 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.2）、总磷（0.2） |
| 2018 | 1 | 9.1 | 15 | 35 | 1.3 | 劣Ⅴ | 氨氮（6.5）、总磷（2.3） |
| 2018 | 2 | 10.6 | 16.3 | 45 | 1.64 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.2）、氨氮（7.2）、化学需氧量（0.1）、总磷（3.1） |
| 2018 | 3 | 8.4 | 0.2 | 45 | 0.15 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.1） |
| 2018 | 4 | 5 | 0.22 | 18 | 0.05 | Ⅲ | - |
| 2018 | 5 | 8.4 | 0.18 | 36 | 0.12 | Ⅴ | - |
| 2018 | 6 | 6.2 | 0.22 | 28 | 0.07 | Ⅳ | - |
| 2018 | 7 | 7.4 | 0.02 | 32 | 0.1 | Ⅴ | - |
| 2018 | 8 | 6.6 | 0.06 | 33 | 0.14 | Ⅴ | - |
| 2018 | 9 | 7.2 | 0.68 | 25 | 0.15 | Ⅳ | - |
| 2018 | 10 | 6.6 | 0.04 | 28 | 0.1 | Ⅳ | - |
| 2018 | 11 | 5 | 0.69 | 19 | 0.07 | Ⅳ | - |
| 2018 | 12 | 5.4 | 4.58 | 20 | 0.26 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.3） |
| 2018 | 年均 | 7.2 | 3.18 | 30.3 | 0.346 | 劣Ⅴ | 氨氮（0.6） |
| 2019 | 1 | 6.3 | 6.03 | 31 | 0.55 | 劣Ⅴ | 氨氮（2）总磷（0.4） |
| 2019 | 2 | 6.3 | 5.07 | 28 | 0.35 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.5） |
| 2019 | 3 | 6.7 | 4.13 | 36 | 0.36 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.1） |
| 2019 | 4 | 8.3 | 0.31 | 41 | 0.33 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.02） |
| 2019 | 5 | 9.1 | 0.53 | 39 | 0.21 | 劣Ⅴ | PH |
| 2019 | 6 | 9.4 | 0.42 | 32 | 0.27 | Ⅴ |  |
| 2019 | 7 | 7.1 | 0.18 | 65 | 0.2 | 劣Ⅴ | 化学需氧量（0.6）、生化需氧量（0.4） |
| 2019 | 8 | 6.8 | 1.03 | 24 | 0.11 | Ⅳ |  |

由上表可知，自2016年以来，三河东大桥断面年均水质均未到Ｖ类水质目标要求，主要超标因子为氨氮及总磷。从具体水质指标来看，2016—2018年主要指标年均浓度均呈下降趋势，2018年较2016年氨氮、总磷、CODcr和CODmn浓度分别下降53.2%、57.4%、15.4%、1.4%。主要污染物浓度变化情况见图5-1至图5-4。

图5-1东大桥断面氨氮浓度年际变化

图5-2东大桥断面总磷浓度年际变化

图5-3东大桥断面化学需氧量浓度年际变化

图5-4东大桥断面高锰酸盐指数浓度年际变化

从逐月的水质数据看，2016—2018年水质达标率分别为0%、18.2%、66.7%，断面达标率逐年上升；2019年1—8月水质达标率为25%，断面达标率有所下降。主要污染物浓度逐月变化情况见图5-5至图5-8。

图5-5东大桥断面氨氮浓度逐月变化

图5-6东大桥断面总磷浓度逐月变化

图5-7东大桥断面化学需氧量浓度逐月变化

图5-8东大桥断面高锰酸盐指数浓度逐月变化

（2）廊坊市考核断面夏口闸断面水质形势变化

夏口闸断面位于红娘港一支入泃河口处，以2017年1月—2018年12月共24个月的水质监测数据作为分析依据，其监测及评价结果详见表5-2。

表5-2  2017—2018年红娘港一支夏口闸断面水质监测结果一览表

| 年 | 月 | 溶解氧（mg/L） | CODmn（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮（mg/L） | CODcr（mg/L） | 总磷（mg/L） | 水质类别 | 超标因子和倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 3 | 1.56 | 12.2 | 14.3 | 17.35 | 43.7 | 1.820 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.4）、氨氮（7.7）、化学需氧量（0.1）、总磷（3.6）、阴离子表面活性剂（3.3） |
| 2017 | 4 | 0.99 | 18.9 | 25.3 | 22.15 | 64.3 | 3.030 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（0.3）、生化需氧量（1.5）、氨氮（10.1）、化学需氧量（0.6）、总磷（6.6）、阴离子表面活性剂（2.6） |
| 2017 | 5 | 3.17 | 15.2 | 23.6 | 21.80 | 68.2 | 1.935 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.01）、生化需氧量（1.4）、氨氮（9.9）、化学需氧量（0.7）、总磷（3.8）、阴离子表面活性剂（1） |
| 2017 | 6 | 1.86 | 13.1 | 21.7 | 27.40 | 64.5 | 2.460 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（1.2）、氨氮（12.7）、化学需氧量（0.6）、总磷（5.2）、阴离子表面活性剂（0.6） |
| 2017 | 7 | 0.10 | 8.9 | 11.2 | 12.16 | 38.5 | 1.940 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.1）、氨氮（5.1）、总磷（3.9）、阴离子表面活性剂（0.5） |
| 2017 | 8 | 1.29 | 9.6 | 8.4 | 4.08 | 31.5 | 1.360 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（1）、总磷（2.4）、阴离子表面活性剂（0.9） |
| 2017 | 9 | 0.10 | 8.2 | 10.0 | 10.65 | 29.0 | 2.095 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（4.3）、总磷（4.2）、阴离子表面活性剂（0.1） |
| 2017 | 10 | 0.37 | 9.2 | 10.3 | 7.40 | 30.5 | 1.830 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.03）、氨氮（2.7）、总磷（3.6） |
| 2017 | 11 | 0.77 | 16.1 | 21.9 | 17.75 | 64.5 | 1.955 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（1.2）、氨氮（7.9）、化学需氧量（0.6）、总磷（3.9） |
| 2017 | 12 | 0.10 | 11.8 | 15.0 | 14.35 | 43.5 | 1.086 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.5）、氨氮（6.2）、化学需氧量（0.1）、总磷（1.7） |
| 2017 | 年均 | 1.03 | 12.3 | 16.1 | 15.51 | 47.8 | 1.951 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.6）、氨氮（6.8）、化学需氧量（0.2）、总磷（3.9）、阴离子表面活性剂（0.8） |
| 2018 | 3 | 1.61 | 18.1 | 26.3 | 18.00 | 68.0 | 1.765 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（0.2）、生化需氧量（1.6）、氨氮（8）、化学需氧量（0.7）、总磷（3.4） |
| 2018 | 4 | 2.99 | 17.1 | 25.3 | 20.90 | 77.5 | 2.060 | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（1.5）、氨氮（9.5）、化学需氧量（0.9）、总磷（4.2） |
| 2018 | 5 | 1.38 | 16.0 | 26.2 | 19.95 | 92.5 | 2.730 | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数（0.1）、生化需氧量（1.6）、氨氮（9）、化学需氧量（1.3）、总磷（5.8） |
| 2018 | 6 | 4.00 | 9.8 | 12.9 | 18.05 | 37.5 | 1.915 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.3）、氨氮（8）、总磷（3.8） |
| 2018 | 7 | 0.41 | 5.4 | 7.7 | 11.92 | 32.5 | 1.109 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（5）、总磷（1.8） |
| 2018 | 8 | 2.40 | 8.1 | 10.3 | 3.81 | 48.0 | 0.625 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.03）、氨氮（0.9）、化学需氧量（0.2）、总磷（0.6） |
| 2018 | 9 | 9.20 | 10.2 | 8.4 | 5.86 | 41.0 | 0.812 | 劣Ⅴ | 氨氮（1.9）、化学需氧量（0.02）、总磷（1） |
| 2018 | 10 | 0.62 | 10.1 | 9.2 | 7.38 | 34.0 | 1.080 | 劣Ⅴ | 溶解氧、氨氮（2.7）、总磷（1.7） |
| 2018 | 11 | 0.99 | 7.4 | 11.0 | 10.67 | 35.5 | 0.993 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.1）、氨氮（4.3）、总磷（1.5） |
| 2018 | 12 | 0.40 | 7.8 | 17.7 | 15.15 | 60.5 | 1.645 | 劣Ⅴ | 溶解氧、生化需氧量（0.8）、氨氮（6.6）、化学需氧量（0.5）、总磷（3.1） |
| 2018 | 年均 | 2.49 | 11.0 | 15.8 | 13.47 | 53.7 | 1.494 | 劣Ⅴ | 生化需氧量（0.6）、氨氮（5.7）、化学需氧量（0.3）、总磷（2.7） |

由上表可知，2017—2018年红娘港一支夏口闸断面水质类别均为劣Ⅴ类，主要超标因子（超Ⅴ类）为氨氮、总磷、溶解氧、生化需氧量、化学需氧量，超标频率分别为100%、100%、75%、75%、60%。从具体水质指标来看，2018年总磷、氨氮、高锰酸盐指数、生化需氧量年均浓度较2017年呈下降趋势，分别降低23.4%、13.1%、10.3%、2%;化学需氧量年均浓度呈上升趋势，同比升高12.3%。上述五种超标污染物污染物逐月浓度变化情况见图5-9至图5-13。

图5-9夏口闸断面氨氮浓度逐月变化

图5-10夏口闸断面总磷浓度逐月变化

图5-11夏口闸断面溶解氧浓度逐月变化

图5-12夏口闸断面生化需氧量浓度逐月变化

图5-13夏口闸断面化学需氧量浓度逐月变化

5.3工程实施情况

5.3.1已完成工程项目

泃河主要针对城区污染源治理和河道治理与生态修复实施了相关工程，已完成11项工程（含方案外4项工程和调整内容1项工程），主要涵盖污水处理设施建设与改造、纳污管网建设与改造以及河道清淤与人工湿地建设等工程。具体项目清单见表5-3。

（1）污水处理设施建设与改造工程5项

污水处理设施的建设工程包括三河市城区5万吨/日污水处理厂建设工程（出水达到京B标准），三河市城区污水直排口的应急污水处理工程，三河经济开发区4万吨/日污水处理厂建设工程（出水达到京B标准）和园区1000吨/日污水处理厂工程。污水处理设施改造工程包括南、北城污水处理厂设施改造工程（出水稳定达到一级A标准）

（2）纳污管网建设与改造工程3项

管网建设与改造工程包括南外环及红娘港（三香路至东环段）提升改造及景观建设工程，艺苑街、鼎盛大街、密三路北段、贤人街、建兴路等路段城镇管网建设工程以及三河市城区现有集中式污水处理管网清淤疏通工程。

（3）河道清淤与人工湿地建设工程3项

河道清淤工程包括泃河（市区段飞虹桥至东环桥）清淤工程和泃河市区段外7.3公里清淤工程。人工湿地建设工程包括泃河错桥闸生态砾石床工程，污水处理设计能力10万吨/日。

表5-3  已完成工程项目清单

| 序号 | 隶属 关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设周期 | 承担 单位 | 项目建设规模与内容 |  | 项目总投资（万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 | 南、北城污水处理厂设施改造工程 | 南、北城污水处理厂 | 2018年 | 三河市政府 | 对厌氧池更换生物填料，好氧池更换曝气管曝气头，沉淀池安装MBR纤维过滤膜等。 | 951.13 |  | 泃河 |  |
| 2 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 | 三河东南污水处理厂 | 城区东环路东侧、沿口桥南侧约500米、泃河右岸西侧 | 2018年 | 三河市政府 | 在东环路东侧、南环路北侧建设一座处理规模为3万吨/日的污水处理厂及配套管网，远期扩建为5 万吨/日。 | 28800 |  | 泃河 |  |
| 3 | 三河市 | 污水处理管网疏通工程 | 现有集中式污水处理管网清淤疏通工程 | 三河市城区 | 2015—2016年 | 三河市政府 | 管网的疏浚工作，包括降水、排水、吸淤、截污、高压疏通等工作。 | 721.57 |  | 泃河 |  |
| 4 | 三河市 | 未封堵排污口的应急处理设施建设工程 | 污水直排口的应急污水处理 | 三河市城区 | 2016—2017年 | 三河市政府 | 四季阳光西、竹湾二期北排水小河沟、沿口桥排污口等三个未封堵排口的应急污水处理。 | 220 |  | 泃河 |  |
| 5 | 三河市 | 泃河综合治理 | 泃河（市区段）清淤工程 | 飞虹桥至东环桥 | 2016—2017年 | 三河市政府 | 美化城市，改善泃河行洪能力，对泃河市区段清淤。 | 2843.5789 |  | 泃河 |  |
| 6 | 三河市 | 泃河综合治理 | 南外环及红娘港（三香路至东环段）提升改造及景观建设工程 | 南外环及红娘港 | 2018年 | 三河市政府 | 工程全长4200米，一是沿河两岸维修或重新铺设污水截流干管；二是在沿河35个路口重新铺设雨污分流管道；三是对两岸进行园林绿化景观改造，清除河道淤泥。 | 7806.08 |  | 泃河 |  |
| 7 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 | 城镇管网建设工程 | 艺苑街、鼎盛大街、密三路北段、贤人街、建兴路等路段 | 2016—2018年 | 三河市政府 | 2016年以来，相继实施了艺苑街道路排水改造、鼎盛大街东段污水管网及道路改造、密三路北段道路中修、鼎盛东大街中段、贤人街中段道路排水及改造、贤人街（贤人桥-建兴路段）道路中修、建兴路道路改造等工程。这些工程共完成雨污分流改造6600米，有效的缓解了生活污水对河流的影响。 | 5439.56 |  | 泃河 | 达标方案外工程项目 |
| 8 | 三河市 | 泃河综合治理 | 泃河清淤工程 | 泃河市区段外 | 2017—2018年 | 三河市政府 | 对泃河7.3公里河道（市区外）进行了清淤，共清除淤泥23万立方米，边坡修整2.1万平方米。 | 8085 |  | 泃河 | 达标方案外工程项目 |
| 9 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 | 1000吨污水处理厂工程 | 三河经济开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 在园区污水处理厂建设期间，采用租赁模式，通过政府购买服务方式，于2018年2月建设一座日处理能力1000吨的模块式污水处理厂，目前污水处理厂已运行，安装在线监测装置并与环保部门联网。 | 584.5656 |  |  | 达标方案外工程项目 |
| 10 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 | 4万吨污水处理厂新建工程 | 三河经济开发区 | 2018年 | 三河市政府 | 该工程项目占地47.5亩，设计处理规模为日污水处理能力4万吨，采用预处理+FBC改型A2/O+MBR+紫外消毒处理工艺，污水处理排放标准达到北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890-2012）B标准。 | 18994.05 |  | 部分出水红娘港，最后汇入泃河 | 达标方案外工程项目 |
| 2-流域生态修复与保护类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 湿地工程 | 泃河错桥闸生态砾石床工程 | 泃河错桥闸 | 2018 | 三河市政府 | 工程占地面积约10亩，修建7500平方米净化池及配套建设工程、植物工程、管道工程、取水口排水口工程、仪表和电器工程等，污水处理设计能力10万吨/日。 |  | 5735 | 泃河 |  |

5.3.2.未完成工程项目

泃河未完成项目主要涉及干支流农村污染源治理和污水处理厂尾水治理，未完成工程12项，主要涵盖城区生活污水处理、污水处理厂污泥处理、乡镇与农村生活污水处理、生活垃圾收集处理和污水处理厂尾水深度处理等工程。具体项目清单见表5-4。

（1）城区生活污水处理工程1项

城区生活污水处理包括远期规划城西污水处理厂及管网建设工程，处理规模为3万吨/日，出水达到一级A标准。

（2）污水处理厂污泥处理工程1项

污水处理厂污泥处理包括现有三座污水处理厂产生的污泥的处理处置工程，处理规模50吨/日。

（3）乡镇与农村生活污水处理工程4项

农村生活污水处理包括处理规模为0.8万吨/日的新集镇污水处理厂建设及其管网建设工程，泃河沿岸村庄分散型污水处理设施建设工程（近、中、远期共14个），沿口桥南一级强化污水处理装置改造工程，主要支流分散污水治理工程（共8个），出水均达到一级A标准。

（4）生活垃圾收集处理工程3项

生活垃圾收集处理包括泃河、红一支、红二支沿岸村庄垃圾收集站建设工程，对沿岸部分村庄垃圾的收集与垃圾堆的处置，构建流域范围内垃圾收运体系以及配备垃圾收运基础设施。

（5）污水处理厂尾水深度处理工程3项

污水处理厂尾水深度处理包括南、北城污水处理厂尾水人工湿地工程，三河市城区东南污水处理厂尾水人工湿地工程，远期规划的城西污水处理厂尾水人工湿地工程。

表5-4  未完成工程项目清单

| 序号 | 隶属 关系 | 项目类型 | 项目名称 |  |  | 建设 地点 | 建设周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 项目总投资（万元） | 关联 水体 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 |  | 新集镇污水处理厂建设及其管网建设 | 新集镇 |  | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 在新集镇建设处理规模为0.8万吨/日的污水处理厂及配套管网。 | 4500 | 泃河 |  |
| 2 | 三河市 | 集中式污水处理设施建设及配套管网工程 |  | 远期规划，城西污水处理厂建设及管网建设 | 三河城区西 |  | 2020年 | 三河市 政府 | 远期规划再建设一座处理规模为3万吨/日的污水处理厂及配套管网。 | 14000 | 泃河 |  |
| 3 | 三河市 | 污泥处理处置工程 |  | 三座污水处理厂产生的污泥的处理处置工程 | 东环路东侧 |  | 2016—2017年 | 三河市 政府 | 近期处理规模25吨/日，远期处理规模约为50吨/日。 | 650 | 泃河 |  |
| 4 | 三河市 | 分散型污水处理设施建设工程 |  | 泃河沿岸村庄分散型污水处理设施建设工程 | 泃河沿岸 |  | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 近期5个共800吨/日；中期4个共1050吨/日；远期5个共650吨/日；泃河沿岸村庄生活污水管网建设工程。 | 1351+4100 | 泃河 |  |
| 5 | 三河市 | 垃圾污染治理工程 |  | 泃河沿岸村庄垃圾收集站建设 | 泃河沿岸 |  | 2017年6月 | 三河市 政府 | 包括泃河沿岸部分村庄垃圾的收集与垃圾堆的处置，流域范围内垃圾收运体系构建以及基础设施的配备。 | 500 | 泃河 |  |
| 6 | 三河市 | 镇级污水处理装置升级改造 |  | 沿口桥南一级强化污水处理装置改造 | 沿口桥南 |  | 2016—2017年 | 三河市 政府 | 一级强化污水处理装置改造为RS—SBR系统，经过已经建成的人工湿地深度处理后排入河流。 | 1500 | 泃河 |  |
| 2-流域生态修复与保护类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 湿地工程 | 污水厂尾水湿地工程 |  |  | 三河市城区 | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 对南城、北城污水厂出水进行深度处理排入泃河，处理规模分别为10000吨/日（南）和5000吨/日（北）。 | 2800 | 泃河 |  |
| 2 | 三河市 | 湿地工程 | 污水厂尾水湿地工程 |  |  | 三河市城区 | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 对近期新建东南污水厂出水进行深度处理排入泃河，处理规模为50000吨/日。 | 9000 | 泃河 |  |
| 3 | 三河市 | 湿地工程 | 污水厂尾水湿地工程 |  |  | 三河市城区 | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 对远期新建城西污水厂出水进行深度处理排入泃河，处理规模为30000吨/日。 | 5400 | 泃河 |  |
| 3-支流污染源治理项目小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三河市 | 分散型污水处理设施建设工程 | 泃河及主要支流分散污水治理工程 |  |  | 泃河及红一、二支河沿岸 | 2016—2018年 | 三河市 政府 | 共计8个污水处理站，处理量1550吨/日。 | 1427.5 | 泃河 |  |
| 2 | 三河市 | 垃圾污染治理工程 | 红一支沿岸村庄垃圾收集站建设 |  |  | 泃河沿岸 | 2017年6月 | 三河市 政府 | 包括泃河沿岸部分村庄垃圾的收集与垃圾堆的处置，流域范围内垃圾收运体系构建以及基础设施的配备。共4个垃圾收集站，4辆小型三轮电动垃圾车。 | 84 | 红一支 |  |
| 3 | 三河市 | 垃圾污染治理工程 | 红二支沿岸村庄垃圾收集站建设 |  |  | 泃河沿岸 | 2017年6月 | 三河市 政府 | 包括泃河沿岸部分村庄垃圾的收集与垃圾堆的处置，流域范围内垃圾收运体系构建以及基础设施的配备。共5个垃圾收集站，5辆小型三轮电动垃圾车。 | 105 | 红二支 |  |

5.3.3拟取消工程项目

由于现状因素等条件变化，原达标方案中未完成的部分工程已不具备实施必要性，拟取消未完成工程7项，主要涵盖城区生活污水处理、污水处理厂污泥处理和污水处理厂尾水深度处理等工程，主要原因如下。

（1）新集镇污水处理厂建设及其管网建设

目前该工程已完成技术方案和投资预算，但由于受与北京城市副中心统一规划，统一政策，统一标准，统一管控影响，造成该项目在规划审批、土地供给等方面受到限制，短时间内工程无法实施。该项工程原拟处理的工业废水已通过企业自建蓄水池对屠宰废水进行存储，确保不外排，并外运到周边污水处理厂处理，同时新集镇已启动实施农村生活污水治理工程，对32个村街安装庭院式污水处理设施。故建议取消“新集镇污水处理厂建设及其管网建设”项目。

（2）远期规划城西污水处理厂建设及管网建设

目前三河市已完成南北城污水处理厂设施改造工程，城区5万吨污水处理厂工程，经济开发区4万吨污水处理厂工程（位于市区西部），市区周边污水处理厂日污水处理能力已达到10.5万吨，可满足2020年污水处理规模7万吨/日的需要。故建议取消“远期规划城西污水处理厂建设及管网建设”项目。

（3）三座污水处理厂产生的污泥处理处置工程

目前，三座污水处理厂产生的污泥都是在场内经脱水干化后由污泥车外运至垃圾填埋场进行卫生填埋，待垃圾焚烧厂建成后，将运至垃圾焚烧厂处理。故建议取消“三座污水处理厂产生的污泥处理处置工程”项目。

（4）沿口桥南一级强化污水处理装置改造

原设计处理的此处污水已截流至三河市区5万吨污水处理厂进行集中处理。故建议取消“沿口桥南一级强化污水处理装置改造”工程。

（5）南北城污水处理厂尾水湿地工程

三河市南、北城污水处理厂出水排放标准为一级A标准，处理能力分别为10000吨/日和5000吨/日。因污水处理厂临河，两岸已无空地，经现场踏勘，无法实施尾水湿地工程。同时城区5万吨/日污水处理厂已建成投运，尾水达到京B标准，通过管线补给红娘港，用于改善河道水质。远期待条件成熟后，南、北城污水处理厂将停用，其生活污水全部引入城区5万吨/日污水处理厂处理。故建议取消“南北城污水处理厂尾水湿地工程”项目。

（6）东南污水厂尾水湿地工程

东南污水厂设计标准为北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11890—2012）B标准，主要指标达到地表水准IV类标准，已超出原设计尾水湿地所要达到的V类标准，尾水湿地已无建设必要。故建议取消“东南污水厂尾水湿地工程”项目。

（7）城西污水厂尾水湿地工程

前述已分析城西污水处理厂无建设必要性，由于主体已建议
取消，其对应的尾水湿地工程亦失去建设意义。故建议取消“城西污水厂尾水湿地工程”项目。

5.3.4拟调整工程项目

由于现状因素等条件变化，原达标方案中未完成的部分工程需要调整建设内容，拟调整未完成工程5项，涉及村庄污水处理和生活垃圾收集处理等工程，主要原因如下。

（1）泃河沿岸村庄分散型污水处理实施建设工程

目前，三河市启动实施了农村生活污水治理工程，泃河沿岸村庄已纳入治理范围，目前正在安装庭院式污水处理设施。故建议调整“泃河沿岸村庄分散型污水处理实施建设工程”项目内容。

（2）泃河及主要支流分散污水治理工程

目前，三河市已全面开展农村人居环境整治工作，泃河干流沿线村街全部纳入农村生活污水治理工程范围，支流红娘港一支、红娘港二支沿线村街已全部纳入重点管控范围，农村生活污水采取减量、原位消纳管控处理。同时红一支、红二支沿线部分村庄的生活污水可引入经济开发区污水处理厂管网一并处理。故建议调整“泃河及主要支流分散污水治理工程”项目内容。

（3）泃河、红一支、红二支沿岸村庄垃圾收集站建设工程3项

目前，三河市采用市场化运作方式，引入北京环卫集团，统一负责农村垃圾的清扫清运和环卫保洁工作，泃河、红一支、红二支沿岸村庄根据需要配建了垃圾桶、垃圾箱，实现垃圾日产日清。故建议调整“泃河沿岸村庄垃圾收集站建设”、“红一支沿岸村庄垃圾收集站建设”和“红二支沿岸村庄垃圾收集站建设”项目内容。

六、水环境问题识别

6.1水资源量短缺，水体自净能力欠佳

三河市水资源量短缺，三河市人均水资源量约为全国平均值的1/10，低于全省人均水平。三河市水源来源单一，主要来源于本区降水，且降雨分布不均，水量主要集中在6—9月份，汛期降水量占全年降水量的74.1%。泃河为季节性河流，水资源量年际变化较大，一年当中汛期与非汛期差异较大，目前主要依靠自然降水及市区污水厂处理后的尾水补给河道用水。由于水资源量短缺，水质改善困难较大。

6.2集中式污水管网不完善，初期雨水对水质污染较大

根据实际调研情况与水质测定数据分析，泃河流域全程整体为V类至劣V类水体，且愈到市区段水质超标愈加严重，到市区出口的东外环桥、沿口桥水质指标中COD、氨氮和总磷有超标情况。市区段超标的主要原因是由于市区污水管网还存在不完善的地方，生活污水存在溢流、直排现象。泃河流域雨污分流管网建设不完善，导致雨天污水溢流，同时初期雨水未得到有效收集直接入河，对水质产生一定影响。

6.3农村生活污水、垃圾污染，严重影响地表水水质

三河市农村的生活污水目前基本没有得到有效收集处理，而是随意倾倒，一些沿岸粪污随意倾倒到农田沟渠等，生活污染物直排入河。三河市区部分沿岸村庄，上游北务村、双村等村庄，下游西营、龙湾等村庄将生活垃圾在沿河及农田沟渠多处随意堆放，不仅侵占了土地，甚至有些直接堆放入河，导致生活垃圾污染严重，影响泃河沿岸水质。

6.4水体流动性差，夏季藻类大量生长对水质影响不容忽视

泃河由于下游天津闸门的控制，水体自然流动被隔断，导致水体流动性差，水质净化能力降低。同时由于水体的长期不流动，导致考核断面上游河段水体出现富营养化状态，且出现了湖库水体才有的微囊藻，夏季高温季节甚至出现了藻类大量生长的现象，严重影响了河段水质。2019年6月水质监测分析，三河东大桥断面叶绿素浓度达106μg/L，藻类生物量为65mg/L，浮游藻类数量在三河东大桥达到8千万个/升以上；藻细胞数的结果表明，绿藻和硅藻为优势类群，同时出现了大量蓝藻，蓝藻优势种（微囊藻、束丝藻）是我国富营养化湖泊蓝藻水华的常见优势种。相关研究表明藻类大量增殖，需要消耗水体中CO2，导致pH值上升，进而会促进沉积物磷释放，增加水体TP含量；同时水体中藻类的含量又会增加水体中化学需氧量的含量。

七、重点任务

7.1工业企业达标监管

7.1.1加强工业污染源排放情况监管

持续推进“散乱污”企业的治理，全面排查工业污染源超标排放、偷排偷放等问题；重点排污单位全部安装自动在线监测设备并同生态环境主管部门联网，依法公开排污信息。根据区域污染排放特点及环境质量改善要求，逐步将所有工业污染源纳入在线监测范围，及时发现企业超标排放行为。深化网格化监管制度，将监管责任落实到具体责任人，全面落实“双随机”制度，加强日常环境执法工作。

7.1.2加大超标排放整治力度

对超标和超总量排放的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治，明确落实整改的措施、责任和时限；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，依法责令限期停业、关闭。持续保持环境执法高压态势，依法严肃查处偷排偷放、数据造假、屡查屡犯的企业；对涉嫌犯罪的人员，依法移送司法机关；及时向社会公布违法企业及其法人和主要责任人名单、违法事实和处罚措施等信息。

7.2城区生活污染治理

7.2.1优化整合污水处理厂运行调度

加快打通南城、北城污水处理厂管网与东南污水处理厂和经开区污水处理厂管网互联互通，推进以城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂处理城区生活污水为主，优化整合南城、北城污水处理厂的运行调度，逐步提高三河市城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂进水负荷，降低南城、北城污水处理厂进水负荷。近期在城区逐步形成以城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂为主，南城、北城污水处理厂为辅的“两主两应急”的城区污水处理设施运行模式，远期条件成熟时，逐步取消南城、北城污水处理厂的运营。

7.2.2加强污水处理厂运营维护

加快城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂厂区相关配套设施建设和运营人员配备，尽快完成相关验收工作。加强城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂的运营维护，提高污水处理厂抗冲击负荷能力，保障雨季出水水质稳定达标。密切关注污水处理厂出水水质状况，及时对在线监测数据异常数据情况进行处理，确保污水处理厂出水稳定达标排放。全面加强东南污水处理厂和经开区污水处理厂总氮、总磷排放的监测与统计，将总氮、总磷作为日常监管指标。

7.2.3提高污水处理厂再生水利用率

逐步提高污水处理厂再生水利用率，推进污水处理厂再生水循环利用。加快冯庄子灌渠和红娘港两道中水回用干管等中水管网建设，将城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂处理后排水用于补充河道生态用水。

7.2.4完善污水配套管网及雨污分流改造

加大城市污水配套管网建设投入力度，完善污水处理厂配套管网、截污管网建设和雨污分流管网改造。加快完成南、北外环污水管网建设，加快推进泃阳大街至南环路段、鼎盛街至南环路段、纵八路、华泰街、府北路至泃阳大街、南环路至府北街、东环路至密三路、北外环（东环路至西环路）、东环路（北环路至东环桥）、西环路南段、育才路南段、府东路北段等路段雨污分流管网改造。完善城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂配套管网和泃河沿岸截污干管建设，加快推进冯庄子灌渠和红娘港一支沿河截污干管建设。强化泃河沿岸污水管网、提升泵站的巡查与修复，减少跑、冒、漏、滴现象发生。制定市区初期污水冲击负荷防控方案，通过建设初期雨水拦截设施或存储设施，加强初期雨水的收集处理，减少雨季初期雨水直排入河。

7.3农村生活源与面源污染综合治理

7.3.1因地制宜推进农村生活污水治理

结合农村人居环境综合整治，实施农村生活污水治理工程，根据村庄的分布、规模等情况，因地制宜采用庭院式污水处理、集中式小型污水处理设施处理、接入城镇污水处理厂集中处理等方式对泃河沿岸村庄实施污水治理。上游主要针对红一支、红二支至沿口村段，下游主要针对小陈庄至泃河末端桥头村沿岸村庄进行农村生活污水处理工程建设。

表3-1  农村污水处理设施建设

| 序号 | 镇 | 村庄名称 | 污水处理模式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泃阳镇 | 北务 | 分散污水处理 |
| 2 |  | 沟北 | 分散污水处理 |
| 3 | 黄土庄镇 | 大唐廻 | 分散污水处理 |
| 4 |  | 山河营 | 分散污水处理 |
| 5 |  | 双村 | 分散污水处理 |
| 6 |  | 城子 | 分散污水处理 |
| 7 |  | 季辛屯 | 分散污水处理 |
| 8 |  | 后沿口 | 分散污水处理 |
| 9 |  | 老辛庄 | 分散污水处理 |
| 10 |  | 北燕 | 分散污水处理 |
| 11 | 黄土庄镇 | 孟各庄 | 分散污水处理 |
| 12 |  | 骆庄 | 分散污水处理 |
| 13 |  | 前沿口 | 分散污水处理 |
| 14 |  | 小河沿 | 分散污水处理 |
| 15 |  | 南燕村 | 分散污水处理 |
| 16 |  | 西小汪 | 分散污水处理 |
| 17 |  | 二百户 | 分散污水处理 |
| 18 | 李旗庄镇 | 查马坊 | 通入市政管网 |
| 19 | 杨庄镇 | 泗河 | 分散污水处理 |
| 20 |  | 侯各庄 | 分散污水处理 |
| 21 |  | 大王各庄 | 分散污水处理 |
| 22 | 新集镇 | 胡元 | 分散污水处理 |
| 23 |  | 邢元 | 分散污水处理 |
| 24 |  | 回民队 | 分散污水处理 |
| 25 |  | 西门外 | 分散污水处理 |
| 26 |  | 大王庄 | 分散污水处理 |
| 27 |  | 小王庄 | 分散污水处理 |
| 28 |  | 菜元 | 分散污水处理 |
| 29 |  | 任庄 | 分散污水处理 |
| 30 |  | 陈庄 | 分散污水处理 |
| 31 |  | 张庄 | 分散污水处理 |
| 32 |  | 李庄 | 分散污水处理 |
| 33 |  | 刁庄 | 分散污水处理 |
| 34 |  | 达屯 | 分散污水处理 |
| 35 |  | 西罗 | 分散污水处理 |
| 36 |  | 大罗 | 分散污水处理 |
| 37 |  | 姚营 | 分散污水处理 |
| 38 |  | 二郎庙 | 分散污水处理 |
| 39 |  | 西营 | 分散污水处理 |
| 40 |  | 中营 | 分散污水处理 |
| 41 |  | 东营 | 分散污水处理 |
| 42 |  | 龙湾 | 分散污水处理 |
| 43 |  | 杜庄 | 分散污水处理 |
| 44 |  | 桥头 | 分散污水处理 |
| 45 |  | 刘白塔 | 分散污水处理 |
| 46 |  | 行仁庄 | 分散污水处理 |
| 47 |  | 大掠马 | 分散污水处理 |
| 48 |  | 小掠马 | 分散污水处理 |
| 49 | 新集镇 | 埝头 | 分散污水处理 |
| 50 |  | 孙屯 | 分散污水处理 |
| 51 |  | 孟庄 | 分散污水处理 |
| 52 |  | 王庄 | 分散污水处理 |
| 53 |  | 刘庄 | 分散污水处理 |

7.3.2减少农药化肥施用，推动农业面源污染治理

全面实施测土配方施肥技术，有效控制泃河集水范围内农田农药化肥使用量。鼓励发展生态循环农业，引导农民科学施肥，在政策上鼓励施用有机肥，减少农田化肥氮磷流失。落实高标准农田建设、土地开发整理等标准规范。调整种植结构，调减用水量较大的小麦种植面积，逐步实施退地减水。

7.3.3强化畜禽养殖监督管理，加强治污专业指导

根据三河市畜禽养殖禁养区、限养区和适养区的划定方案，严守畜禽养殖禁养区、限养区和适养区相关规定。严格事前审批，没有与养殖规模相适应的污水、污物无害化处理设施设备，粪污处理不达标的，一律不予发证。进一步加大畜禽养殖粪污综合利用指导和服务力度，加大实地监督检查力度，督促指导建立与养殖规模相适应的沉淀池、堆粪场、沼气池等养殖粪污无害化处理设施设备，保证治污设施稳定运行。

7.3.4推广城乡垃圾分类，提升城乡垃圾收集转运能力

有关部门、街道（镇），要采取多种有效形式，营造垃圾分类的浓厚宣传舆论氛围。报社、电台、电视台等新闻单位，要加强对垃圾分类收集，处理处置、环境保护的宣传和跟踪报导，正确引导公众开展垃圾分类收集。结合城乡环卫一体化工作，引入第三方市场服务，强化村收集、镇转运、市处理的运转模式。加强第三方市场服务监督管理，督促第三方配备与垃圾清运量相适应的垃圾收集车、垃圾清运车，适度增加垃圾收运频率，防止周边居民的生活垃圾进入水体。优先开展小陈庄、二郎庙、西营、中营、龙湾等村的生活垃圾的科学收集，增加垃圾收集运输的频次与效率。

7.4河道综合治理与生态修复

7.4.1加强沿河垃圾、河道漂浮物和水草清理

加强城市环境治理，开展沿河垃圾打捞与清理整治工作，杜绝垃圾随意堆放。加强河流周边，尤其是城区和上游河段周边的生活垃圾收集与处理。加强农田沟渠垃圾、农户粪污、养殖粪便等废弃物的清理，防止沟渠废弃物进入泃河。引入专门河道保洁团队，定期对河道内现有的漂浮垃圾和水草进行打捞并由环卫部门负责无害化处理。

7.4.2优化错桥闸生态砾石床运维管理

通过引进第三方专业运营团队，加快生态砾石床专业运营人员配备。加快错桥闸生态砾石床提升泵站或回流泵站建设，确保汛期生态砾石床的稳定运行。加强汛期和冬季生态砾石床的运行监测，根据水质变化情况，及时调整工艺参数，保障生态砾石床的处理水量和出水水质。

7.4.3打造河流自然生态系统

多措并举打造泃河流域自然生态系统。对部分河段开展生态岸坡治理；选择适宜河段种植多样化水生植物，局部建设生态浮岛等水生态景观，恢复水生态系统多样性。在泃河、红一支下游选择适宜位置建设表流人工湿地，进一步净化河流水质。

7.4.4加强下游河段藻类防控，强化断面精细化管控

在三河东大桥上游开展藻类控制，根据断面水质变化和藻类监测提前通过加压除藻船或投加改性土壤、抑藻剂等开展藻类治理工作。坚持河道内大型丝状绿藻、菹草等每日清理清零机制，及时清理河道内菹草和藻类等。在泃河下游段选择适宜河段种植一定面积的苦草、黑藻等水生植物，构建水生生态系统物种多样性，防止藻类大量生长。

在常规污染指标监测的基础上，加强考核断面藻类、透明度和叶绿素等指标的监测，为考核断面水质达标预警提供科学依据。

加强与天津市有关部门沟通协调，优化红旗闸水量调度方案；借助下游沿河农田灌溉设施，优化调水频率和调水路径，保障泃河下游段水流循环流动。

八、重点工程投资和效益分析

8.1工程投资

根据本方案重点任务，泃河及其支流水系的治理工程主要分为城镇生活污染治理、农村生活污染治理、农业源污染治理工程、泃河综合治理与生态修复工程等几类工程，工程项目总数10个，总投资约1.89亿元。

其中，流域污染源治理类项目7个，包括农村分散污水处理设施建设1个、生活垃圾处理工程建设1个、城镇污水管网改造4个、再生水利用工程建设1个，共投资约1.65亿元；流域河道综合治理与生态修复类项目3个，共投资0.24亿元，包括河道自然生态修复项目1个，投资约0.16亿元，河道管护项目1个，投资0.03亿元，河道藻类治理及综合管控项目1个，投资0.05亿元。具体见附表1。

8.2目标可达性分析

通过本方案排水管网完善工程、分散型污水处理设施建设工程、垃圾治理工程、泃河综合治理与生态修复工程等工程的实施，基本能保证泃河水质的稳定达标。

8.3效益分析

8.3.1环境效益

通过实施泃河流域污染源治理、新建污水处理厂、湿地生态修复与保护等重点项目，分别实现COD和氨氮主要污染物的削减。因工程项目布局上与重点问题所在的关键河段和区域直接相关，这些工程建成后将会对改善泃河及红一支、红二支等流域水质发挥直接的、积极的作用。

8.3.2生态效益

通过泃河流域人工湿地等项目的实施，维持了较高的生物多样性，提高了水体净化能力，使得生产生活污水得到有效处置，河流生态环境质量全面提升，河清、岸绿、景美的生态保护格局基本形成。

8.3.3社会效益

本方案的实施，将有效促进三河市泃河两岸区域水污染物的减少、生态环境的改善、资源的合理化再生，推动生态农业、生态养殖、生态旅游等产业的发展，保证了区域可持续发展，为居民提供更好的生态宜居环境。

九、保障措施

9.1落实责任、强化督导

落实党政同责，落实泃河水污染防治领导小组及各成员单位责任，落实河长制责任。采取公开约谈、挂牌督办、纪律问责等措施，严肃追究责任。完善河长制工作机制，充分发挥河长制作用，明确各河长及部门的主要职责与任务，加强河长制工作完成情况督导检查。

9.2多措并举、强化投入

各级财政应列出专项资金用于水环境综合整治工程建设、运行管理及日常维护；水利、生态环境、住建、发改等部门要尽快建立相关项目库，积极争取国家和省里资金投入。要全力拓展资金投入渠道，建立和健全全社会、多元化、多渠道、多层次的水环境综合整治格局。

9.3精准支撑，强化监管

加强水质目标精细化管理基础技术支撑研究，加快构建精细化管理技术支撑体系，实现水质目标精准管控。积极推行污染第三方专业治理运营，提升污染治理效率和专业化水平。提高监管能力建设，加强污染治理设施运营监督管理。

附表1：                       重点工程项目及投资汇总

| 序号 | 隶属关系 | 项目类型 | 项目名称 | 建设地点 | 建设周期 | 承担单位 | 项目建设规模与内容 | 项目总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 18910 |
| 1-流域污染源治理类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  | 16510 |
| 1 | 三河市 | 农村分散型污水处理设施建设工程 | 泃河、红一支、红二支沿岸村庄分散型污水处理设施建设工程 | 泃河及红一、二支沿岸 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 53个村庄分散农村污水处理设施建设。 | 6000 |
| 2 | 三河市 | 生活垃圾污染治理工程 | 泃河、红一支、红二支沿岸村庄垃圾收运体系建设 | 泃河及红一、二支沿岸 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 通过第三方购买服务对泃河及红一、二支沿岸进行收运，建立生活垃圾收运体系。 | 2000 |
| 3 | 三河市 | 城镇污水配套管网及雨污分流改造工程 | 西环路南段雨污分流工程 | 泃阳大街至南环路，道路西侧 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 为完善城市排水管网，拟于西半幅主路面内铺设雨、污水管道各900延米，恢复沥青混凝土路面9000平方米。 | 950 |
| 4 | 三河市 | 城镇污水配套管网及雨污分流改造工程 | 育才路南段雨污分流改造工程 | 鼎盛街至南环路 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 此段雨污水管道还在混流，为进一步推进我市雨污分流改造，拟对育才路南段（鼎盛街-南环路）进行改造，该段道路全长568.56米，现状路面宽9米，共计铺设雨水管道568.56延米，铺设污水管道568.56延米，恢复沥青混凝土路面5700平方米，人行道硬化面积3400平方米。 | 600 |
| 5 | 三河市 | 城镇污水配套管网及雨污分流改造工程 | 纵八路及华泰街改造工程 | 三河市区内，纵八路和华泰街 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 拟对纵八路进行雨污分流改造，修复主路面及人行道，铺设雨、污水管道各256.9米，铺设沥青混凝土路面2000平方米，人行道硬化面积3100平方米。对华泰街现有主路面及人行道进行改造，共计铺设沥青混凝土路面4500平方米，人行道硬化面积7700平方米。 | 460 |
| 6 | 三河市 | 城镇污水配套管网及雨污分流改造工程 | 府东路北段改造工程 | 三河市区内，府北街至泃阳大街 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 拟实施府东路北段排水改造工程，为该段道路单独建立一套排水系统，雨水管道经府东路引入泃阳大街辅路，后经泃阳大街辅路向东排至泃河，共计铺设雨水管道1900延米，铺设污水管道400延米，同时铺设路面，修复人行道。 | 1500 |
| 7 | 三河市 | 再生水利用工程 | 中水回用干管建设工程 | 冯庄子灌渠和红娘港 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 在冯庄子灌渠和红娘港铺设两道中水回用干管，将城区东南污水处理厂和经开区污水处理厂尾水用于补充河道生态用水。 | 5000 |
| 2-流域河道综合治理与生态修复类型项目小计 |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
| 1 | 三河市 | 河道自然生态恢复工程 | 泃河、红一支自然生态系统建设工程 | 三河东大桥考核断面上游，红一支下游 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 泃河部分河段岸坡治理，水生植物种植、生态浮岛等水生态系统建设；在泃河红旗村附近、红一支分别建设用于净化河道水质的表流人工湿地。 | 1600 |
| 2 | 三河市 | 河道管护工程 | 泃河、红一支、红二支沿岸及河道垃圾打捞工程 | 泃河、红一支、红二支 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 通过第三方购买服务定期开展泃河、红一支、红二支河道垃圾、漂浮物、水草清理等。 | 300 |
| 3 | 三河市 | 河道藻类治理及综合管控工程 | 泃河三河东大桥断面藻类治理及综合管控工程 | 三河东大桥考核断面上游 | 2019—2020年 | 三河市政府 | 在三河东大桥断面上游河段采用加压除藻船、藻类抑制剂、改性土壤等措施开展藻类的治理；在三河东大桥断面上游1.5公里开展生态维护、藻类监测、水量调度、垃圾清理等维护水质的精细化管理措施。 | 500 |

廊坊市潮白河水质达标方案（修订版）

一、总则

1.1修订目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平生态文明思想为指导，牢固树立新发展理念，坚决落实党中央、国务院关于生态文明建设和污染防治攻坚战的决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，针对廊坊市重点河流水环境质量总体好转、污染源治理初见成效、新的污染形势逐步突显的局面，在新理念、新部署、新形势、新要求下，进一步保障水环境质量目标稳定达标，提高水环境管理系统化、科学化、法治化、精细化水平，特对《廊坊市潮白河水质达标方案》进行修订。

1.2编制依据

1.2.1全国性法律、法规及规范性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》

（2）《中华人民共和国水污染防治法》

（3）《中华人民共和国水法》

（4）《中华人民共和国清洁生产促进法》

（5）《中华人民共和国渔业法》

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

（7）《畜禽养殖污染防治管理办法》

（8）《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的指导意见》

（9）《生态文明体制改革总体方案》

（10）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》

（11）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）

（12）《国家与河北省人民政府签订的水污染防治目标责任书》

（13）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）

（14）《国务院关于印发<“十二五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发〔2011〕26号）

（15）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）

（16）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）

（17）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》

（18）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》

（19）《生态环境部农业农村部关于印发<农业农村污染治理攻坚战行动计划>的通知》（环土壤〔2018〕143号）

（20）《城市黑臭水体治理攻坚战作战方案》

1.2.2相关规划、标准及方案

（1）《河北省人民政府关于印发<河北省水污染防治工作方案>的通知》（冀发〔2015〕28号）

（2）《河北省农村生活污水排放标准》（DB13/2171—2015）

（3）《河北省农村生活污水处理和垃圾处理实用技术指南》

（4）《河北省人民政府关于印发<河北省生态环境保护“十三五”规划>的通知》（冀政字〔2017〕10号）

（5）《河北省委省政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》

（6）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省碧水保卫战三年行动计划（2018—2020年）>的通知》（冀水领办〔2018〕123号）

（7）《河北省环境保护厅关于加快推进全省农村生活污水治理工作的通知》（冀环水〔2018〕301号）

（8）《河北省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（冀办发〔2018〕3号）

（9）《河北省水污染防治工作领导小组办公室关于印发<河北省农村生活污水治理行动计划>的通知》

（10）《河北省生态环境厅河北省农业农村厅关于印发<河北省农业农村污染治理攻坚战实施方案>的通知》

（11）《廊坊市水污染防治工作实施方案》

（12）《廊坊市人民政府办公室关于印发<廊坊市重点河流水质达标方案>的通知》（廊政办〔2016〕76号）

1.3指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院决策部署和省委省政府关于污染防治攻坚战相关要求，以潮白河水生态环境质量改善为核心，统筹山水林田湖草系统治理，坚持污染防治与生态保护并重，推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”，强化污染源精细化管控，创新体制机制建设，落实党政各方责任，着力解决突出水生态环境问题，确保潮白河水生态环境质量持续改善，为京津冀协同发展提供有力的水生态环境支撑。

1.4工作范围和时限

本方案工作范围主要包括廊坊市境内潮白河流域（以下简称潮白河流域），行政区域涉及廊坊市的3个县（市），分别是三河市、大厂回族自治县和香河县。具体见表1。

表1-1 潮白河流域工作范围

| 县（市） | 流经区域 |
| --- | --- |
| 三河市 | 高楼镇、燕郊国家高新技术产业开发区、燕郊镇 |
| 大厂回族自治县 | 潮白新区 |
| 香河县 | 蒋辛屯镇、淑阳镇、新兴产业示范区、钱旺镇、环保产业园区、渠口镇、安头屯镇 |

潮白河在三县（市）境内流程总长61.3公里，涉及吴村和大套桥2个国控考核断面。流域范围约为150.25平方公里，其中三河市流域面积80.89平方公里，大厂、香河县流域面积约67.36平方公里。

图1-1　廊坊市潮白河流域范围示意图

本方案的基准年为2018年，本方案实施年限为2019—2020年。

1.5治理目标

根据京津冀一体化建设要求和河北省、廊坊市等各级落实《水十条》的方案有关要求，综合考虑水质现状和目标可达性等因素，确定本方案治理目标：

（1）到2019年，在上游来水（含运潮减河、北运河）水质稳定达到地表水V类（或以上）的情况下，潮白河吴村、大套桥断面水质达到地表水V类标准；在上游来水（含运潮减河、北运河）水质未能稳定达到地表水V类情况下，保障出境断面（大套桥断面）水质不低于入境断面（吴村断面）水质。

（2）到2020年，在上游来水（含运潮减河、北运河）水质稳定达到地表水V类（或以上）的情况下，潮白河吴村、大套桥断面水质保持或优于地表水V类标准；在上游来水（含运潮减河、北运河）水质未能稳定达到地表水V类情况下，保障出境断面（大套桥断面）水质不低于入境断面（吴村断面）水质。

表1-2 国控断面水质目标表

| 序号 | 所在县 | 考核县 | 所属流域 | 所属水系 | 所在水体名称 | 断面 名称 | 水质 现状 | 水质考核目标 |  | 考核属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019年 | 2020年 |  |
| 1 | 香河县 | 三河市、大厂县、香河县 | 海河 | 北三河 | 潮白河 | 吴村 | 劣V | V | V | 国考 |
| 2 | 香河县 | 香河县 | 海河 | 北三河 | 潮白河 | 大套桥 | 劣V | V | V | 国考 |

1.6总体思路

根据潮白河流域地形、地貌、水系格局及水生态环境状况和环境问题，本方案遵循“治、用、疏、保、管”相结合的思路开展潮白河治理并设计重点任务。

“治”——强化污染源头治理，以控源截污为前提，实现工业、城镇污水全部收集和集中处理，三河污水处理达到京B排放标准，逐步开展农村和农业污染源治理。

“用”——加强水资源的循环利用，努力减少废水排放。现有污水处理厂处理达标后的尾水通过企业中水回用、生态景观用水等方式加强循环利用。

“疏”——对主要排干渠进行清淤疏浚，保持排干渠的形态和景观，消除水体环境问题。

“保”——在潮白河干流及支流（排干渠）构建多样性水生生态系统，努力提升流域环境承载力，恢复河流自然生态净化功能，重现潮白河湿地系统生态链条，恢复生物多样性。

“管”——强化对潮白河水环境管理。对潮白河流域内主要工业源和污水处理厂加强监管和执法，有效保障环保设施稳定运行。

二、流域概况

2.1地理位置

2.1.1三河市

三河市地处京、津交界地带，与北京仅一河之隔，是我国占地面积最大、行政级别最高的县级飞地。总面积643平方千米。下辖10个镇、4个园区、4个街道办。其中潮白河流域主要位于燕郊地区，涉及高楼镇、燕郊国家高新技术产业开发区、燕郊镇等。

燕郊地区作为三河市中心之一，是三河市对接北京的西面门户，其区位条件得天独厚，位于环京津、环渤海经济圈核心，与北京仅一河（潮白河）之隔，距北京市中心天安门35公里，距空港首都机场22公里，距海港天津港120公里。同时，燕郊东北方向10km处正在建设三河公务机场。

图2-1　三河市地理位置

2.1.2大厂县

大厂回族自治县位于河北省中北部，京津间河北飞地内，总面积176.29平方公里，人口123628人（2012年），其中回族2.6万人，占总人口的21%。下辖5个镇，4个社区、101个行政村。县政府驻大厂镇。

大厂县位于潮白河上游，鲍丘河自西向东流贯全县。大厂回族自治县位于东经116°48'20″—117°03'55″；北纬39°49'17″—39°58'56″，地处华北平原北端，燕山南麓平原。县境东、北、西北与三河市毗邻，南面与香河县接壤，西、西南与北京市通州区隔潮白河相望，与三河市、香河县一起环抱在北京、天津两个直辖市之中。县境东西最长距离22.22公里，南北最长距离17.89公里，总面积176.29平方公里。

图2-2　大厂县地理位置

2.1.3香河县

香河县位于廊坊市北部，地理位置东经116°52'—117°11'；北纬39°36'—39°51'。全境呈枫叶型，东西最长25.5公里，南北最宽23.5公里，总面积458平方公里，人口36.5万。香河县辖淑阳镇、蒋辛屯镇、渠口镇、安平镇、安头屯镇、五百户镇、刘宋镇、钱旺镇和钳屯镇9个镇区，新开社区办、新华社区办、平安社区办3个社区办，一个开发区即香河经济技术开发区（包括环保产业园、新型产业园、智能制造园3个园区），300个行政村。

图2-3 香河县地理位置

2.2潮白河水系概况

潮白河为流经北京市北部、东部的重要河流，属海河水系，同时也是流经廊坊市的主要河流之一。其上源有两支，东支为潮河，西支为白河，在密云县河槽村附近汇合后，形成潮白河。

潮河发源于河北省丰宁满族自治县草碾子沟南山下，经滦平县，自古北口入北京市密云县境，有安达木河、清水河、红门川等支流汇入，在辛庄附近注入密云水库。

白河发源于河北省沽源县，经赤城县于白河堡进入北京市延庆县境，东流经怀柔县青石岭入密云县，沿途有黑河、汤河、白马关河等支流汇入，在张家坟附近注入密云水库。

潮、白两河出库后，各自排放故道，于密云县城之西南的河漕村汇合后称潮白河。潮白河从北杨庄进入三河市，穿三河、大厂、香河经吴村闸至香河荣各庄进入天津宝坻，通过潮白新河进入永定新河于北塘入海。潮白河在北三河中流量最大。

本方案潮白河水系为廊坊市三河、大厂、香河境内潮白河段，沿途有运潮减河、北运河汇入，以及涉及部分排污口（排干渠）等不定期汇入。具体水系概化示意图如下：

图2-4　廊坊市潮白河水系概化示意图

2.3地形地貌

三河市地处燕山山前平原地区，总地势北高南低，自北向南倾斜，按地形地貌特点，可分为低山丘陵、平原和洼地。其中平原面积最大，主要由潮白河-蓟运河冲洪积扇构成，平均海拔高程5.9~31.9米（黄海标高），地面自然纵坡1/1500左右，低山丘陵主要分布在本市东北部的蒋福山地区。该区域周缘为海拔335.2~458.5米的龙门山和青龙山，中间为海拔200~212米的蒋福山盆地，此外在三河市西北部还有一海拔90.4米的孤山挺立于倾斜平原上，洼地主要分布在本市东南部的引泃入潮与鲍邱河、潮白河两岸、地势低平，多积水洼地。其中，潮白河流域主要涉及的燕郊国家高新技术产业园区、燕郊镇位于潮白河冲洪积扇中部，域内大部分地势平坦，无大的地形起伏，地势自西北向东南倾斜，地面标高28米~20米，自然坡降为0.6~0.8‰。

大厂县地貌形态为平原区。由于邻近燕山山区，地形上略有差异。西北部略高，最高海拔高程为24.5米，东南部略低，高程最低为10.5米。大厂县位于燕山纬向构造带的南缘，处在三河至迁安弧形褶带以南和涞源至乐亭断裂带以北地区，大厂凹陷东部的翘起部分。县内地层表层为第四纪全新世粘土、亚粘土。钻探验证地下上部为第四纪更新世河湖相夹海相及冰川沉积，厚约500至600米，下部为上第三纪河流相湖相碎屑岩沉积，最底部为中上元古代白云岩及白云质灰岩。大厂县北部、中部是泃河冲洪积扇，成土质为洪积冲击物，土壤发育为潮褐土（黄土）；西南为潮白河冲洪积扇，土壤发育为潮土，东南部为扇间洼地，由于水质较差，发育为盐化潮土；其余河旁洼地土壤发育为沼泽土或沼泽化潮土。故土壤大致可分五类，其中褐色土占57.7%；潮土占37.8%；草甸土、沼泽土、风沙土占4.5%。表层土质主要以轻壤中壤为主，西部有一些沙壤；部分地区有黏土。总体看土壤有机质和速效磷含量不高，肥力较低，但轻、中壤适合种植多种农作物。

香河县地势西北高东南低，海拔4.9~15.9m米，自然坡降1/3000左右，地面高程4.9~15.7米（黄海高程），是由扇缘向冲积平原过度的交接地带，北部受潮白河与鲍丘河的淤泥切割形成河间地带，西部和西南部，东部和东南部分别受北运河、潮白河的影响，形成香河县广阔的冲积平原。全县地处燕郊南麓强烈构造差异活动带，为京津地震重点监视区，城镇建设需按不同地震烈度要求设防。勘测深度范围内所见土层以第四纪新近沉积土为主，自上而下依次为素填土、杂填土、沙壤土、壤土、细沙、中细砂和粘土。

2.4气候气象

三河市属暖温带大陆性季风气候，一年四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽，冬季寒冷干燥。据相邻气象站通州站1974—2010年资料，燕郊多年来平均气温为11.4℃，最高气温为40.3℃，最低气温为零下21.0℃左右。无霜期为183天，冬季地面下有60~80厘米的冻土层。

大厂县属暖温带亚湿润气候区，年平均气温11.9℃，极端最高气温为40.6℃（2000年7月1日），极端最低气温为-22.3℃（2001年1月15日）。年平均降水量为580.60毫米，最大年降水量为1071.80毫米（1994年），最少年降水量为327.60毫米（1983年）。年平均日照时数为2530小时，全年日照百分率为57%。年平均无霜期为205天。年平均风速为2.1米/秒，年平均大风日数10.70天。

香河县地处燕山山脉南麓，是由冲击平原过渡的交界地带，系北温带大陆性季风气候，四季分明，秋短夏长，冷暖干湿变化较大。多年平均气温11.6℃，年极端最高温40.7℃，年极端最低温-27.4℃。全年土壤冻结期115天，最大稳定冻土深度69cm。年平均降水量580.9厘米，集中于夏季，且年际变化大。年均日照时数2674小时，占可照时数的60%，太阳年总辐射128.7卡/平方厘米，年均风速2.2米/秒，无霜期是206天。

2.5水文水资源

2.5.1水文状况

2014年，潮白河年径流量为23591万立方米，占全市年总径流量的29.7%，其径流量主要集中在8、12两个月中，占年径流量的49.3%，而2、9、10三个月基本不产生径流。

潮白河汛期（6—9月）径流量10614万立方米，占年径流量的45.0%，由于径流年际变化较大，不利于合理利用水资源，但由于径流并不过于集中，有利于蓄水并减轻丰水年除涝的负担。

图2-5　潮白河径流量（2014年）

2.5.2水资源状况

廊坊市的平均降水量为380.4毫米，三河市、大厂县、香河县的平均降水量分别居廊坊市第一、二、三位，多年平均降水量在600毫米左右。

2014年，三河市、大厂县、香河县降水量为400—500毫米，与多年平均值比较，大厂偏少30.0%~41.0%，香河偏少20.0%~30.0%，均属枯水年份。降水主要集中在6—9月，降水量占年降水量的80%。

图2-6　廊坊市各区县降水量比较图（2013年、2014年、多年平均）

图2-7　廊坊市北三县代表站降水量年内分配图（2014年）

2014年廊坊市的地表水资源总量为1672万立方米。其中，大厂县地表水资源为47万立方米，占总量的2.8%，径流深为2.6毫米，与多年平均地表水资源量相比，偏少95%，属于枯水季。香河县的地表水资源为135万立方米，占总量的8.1%，径流深为2.9毫米，与多年平均地表水资源量相比，偏少94%，同样属于枯水季。相较于廊坊市的其他县（市），大厂县、香河县的地表水资源处于一个较低的水平。其中，大厂的地表水资源最少。

图2-8　廊坊市地表水资源柱状图（2014年）

三河市、大厂县、香河县水资源中，地下水资源占总量的绝大部分，分别占总量的96.1%、96.3%、96.0%。

表2-1　地表水与地下水水资源量（2014年，单位：万m3）

| 行政区 | 计算面积（km3） | 年降 水量 | 地表 水资源 | 地下水 资源 | 水资源总量 | 产水系数 | 产水模数 （万m3/km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三河市 | 643 | 32105 | 268 | 6659 | 6927 | 0.22 | 10.77 |
| 大厂县 | 176 | 7367 | 47 | 1231 | 1278 | 0.17 | 7.26 |
| 香河县 | 458 | 18558 | 135 | 3252 | 3387 | 0.18 | 7.39 |

2014年，廊坊市全市用水总量101835万立方米，比上年减少877万立方米。其中农田灌溉占54%，居民生活和工业用水均占14%，林业渔畜占10%。

三河市的用水量为18380万立方米，占全市18.0%，是全市用水量最多的县（市）。其中，农田灌溉占全县用水量的39%，工业用水量占全市用水量的22%，居民生活用水量占全市用水量的18%。

大厂县的用水总量为4710万立方米，占全市4.6%，是全市用水量最少的县。其中，农田灌溉占全县用水量的65%，工业用水量占全市用水量的14%。

香河县的用水总量为12706万立方米，占全市12.5%，是全市的第三大用水县。其中，农田灌溉占全县用水量的62%，城镇公共用水量占全县用水量的12%。

2.6社会经济概况

2.6.1三河市

2017年，三河市地区生产总值547.5亿元，按可比价格计算比上年增长0.1%，增速比上年回落5.9个百分点。其中，第一产业增加值31.3亿元，下降6.6%；第二产业增加值278亿元，增长4.0%；第三产业增加值238.2亿元，下降3%。地区生产总值增速回落主要是受调控政策影响，房地产业大幅下滑引起的。2017年，房地产业实现增加值45亿元，下降45.8%，下拉三产增速14.6个百分点，下拉地区生产总值增速6.6个百分点。三次产业结构由上年的6.7:50.1:43.2调整为5.7:50.8:43.5，第三产业所占比重提高0.3个百分点。财政收入占地区生产总值的比重为19.1%，比上年下降5.5个百分点。

2.6.2大厂县

大厂县地处环渤海经济区和京津都市圈，县政府驻地距首都北京47.9公里，京秦铁路和102国道横贯县境，先后获得“全国食品工业强县”、“全国科技进步县”、“全国民族团结进步先进集体”等荣誉称号。

2017年，全县地区生产总值达到1035367万元，同比增长9.8%。其中，一产增加值为66158万元，同比下降7.9%，占GDP比重为6.4%；二产增加值为330137万元，与上年持平，占GDP比重为31.9%；三产增加值为639072万元，同比增长19.0%，占GDP比重为61.7%。财政收入完成541277万元，同比增长16.9%；财政收入占GDP的比重达到52.3%。

全年实现农林牧渔业总产值119726万元，同比下降9.3%。其中，农业产值26108万元，同比下降29.8%；林业产值1737万元，同比增长45.4%；牧业产值88948万元，同比下降1.7%；渔业产值2125万元，同比下降8.4%，农林牧渔服务业产值808万元，同比增长3.7%。

工业全年实现增加值231719万元，同比下降2.0%，其中规模以上工业增加值157452万元，同比下降2.8%。建筑业全年实现增加值98418万元，同比增长5.7%。

2.6.3香河县

香河县为中国北方家具之都，首都经济圈新兴产业高地和滨河特色宜居城市。

2017年，全县地区生产总值完成250.8亿元，同比增长6.5%，其中：第一产业实现增加值17.4亿元，同比增长1.1%；第二产业实现增加值126.4亿元，同比增长4.1%；第三产业实现增加值107亿元，同比增长10.1%。全县人均生产总值为67193元，同比增长5.2%。

经济结构进一步优化，运行质量不断提高。从三次产业结构看，第一产业所占比重逐步下降，第二产业呈刚性支撑，第三产业快速发展，第一、二、三产业增加值占地区生产总值的比重由上年的7.8:49.4:42.8转变为6.9:50.4:42.7。经济运行质量不断提高，财政收入占地区生产总值的比重达26.41%，比上年下降3.27个百分点。民营经济快速发展，2017年民营经济实现增加值175亿元，比上年增长6.2%，占地区生产总值比重的70.1%。民营经济实缴税金48.8亿元，同比增长4.3%，占全部财政收入比重的74%。

2.7土地利用现状

2.7.1三河市

三河市总面积634平方公里。燕郊地区开发强度较大，全市建设用地面积已超过30%，燕郊、高楼开发强度超过40%。2015年，燕郊城区建设用地8087.3公顷。

2.7.2大厂县

大厂县总面积176.29平方公里，其中耕地11581.54公顷，园地78公顷，林地133.59公顷，居民点及工矿用地2878.18公顷，交通用地804.53公顷，水域1675.77公顷，未利用土地477.59公顷。

“十二五”期间，通过开展小麦、玉米高产创建和粮食增产模式攻关，粮食生产模式不断优化、综合生产能力水平不断提升，全县粮食生产实现“十一”连丰。粮食种植面积稳定在21.7万亩左右，粮食单产平均为446公斤，较“十一五”期间平均单产395公斤上升了12.9%；粮食总产9.4万吨，较“十一五”期间总产8.0万吨上升了17.5%。万亩小麦高产创建示范片单产首次超500公斤，万亩玉米高产创建示范片单产首次超600公斤，再创粮食单产新纪录。

“十二五”期间，全县蔬菜占地面积1.94万亩，比2010年提高16%；蔬菜年播种面积达到4.5万亩，比2010年提高20.6%；蔬菜总产量21万吨，比2010年提高23.2%；设施蔬菜占地面积达到0.92万亩，比2010年提高41.3%；设施蔬菜播种面积2万亩，比2010年提高30.8%；设施蔬菜面积占蔬菜总面积的44.4%；产值1.87亿元，比2010年提高37.5%；蔬菜收入（2879元）占农民人均纯收入（11203元）的比重为25.7%。五年内全县新增蔬菜面积0.925万亩，其中新增设施蔬菜种植面积0.615万亩。

全县土地流转总面积16094亩，占农民家庭承包土地面积的11.67%。其中以出租形式流转13451亩，以转包形式流转2475亩，以股份合作形式流转81亩，以互换形式流转51亩，以转让形式流转36亩。土地流转的经营主体主要是以农业企业和种养大户为主，流转面积在20亩以上的经营主体达到95个，流转面积14124亩，占全县土地流转总面积的87.7%。共签订土地流转合同3915份，流转合同签订率达到了100%。

2.7.3香河县

香河境内潮白河堤顶路全线施工建设完毕，其中左堤26.485公里，右20.25公里，河流均宽1475米，最宽淑阳镇赶水坝村2500米，最窄钱旺镇达古庄村450米。堤顶宽8米，左堤绿化26.45公里，右堤20.2公里。堤身占地6410亩，滩地43830亩（其中耕地34234亩，非耕地面积9596亩），河槽占地7992.5亩，护堤3505亩。

香河县潮白河堤内村庄共有7个村庄，分布在蒋辛屯镇和淑阳镇，凌家吴村、河南吴村2个村庄拟搬迁上楼。具体情况如下表所示。

表2-2　香河县潮白河堤内农村人口及土地利用情况统计表

| 编号 | 乡镇 | 村庄 | 人口 |  |  | 土地利用（亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 | 小麦 |  | 玉米 | 果树 | 蔬菜 | 林地 |
| 1 | 蒋辛屯镇 | 苍头村 | 219 | 631 | 400 |  | - | 300 | - | - |
| 2 |  | 王店子村 | 288 | 894 | - |  | 750 | 1200 | 20 | - |
| 3 |  | 北吴村 | 544 | 1654 | 700 |  | - | 20 | - | - |
| 4 |  | 杨簸箕村 | 169 | 544 | 600 |  | - | - | - | 800 |
| 5 | 淑阳镇 | 凌家吴村 | 183 | 657 | - |  | - | - | 80 | 150 |
| 6 |  | 河南吴村 | 527 | 1280 | - |  | - | - | - | 10 |
| 7 |  | 程辛庄村 | 211 | 690 | 820 |  | 80 | - | - | 140 |
| 合计 |  |  | 2141 | 6350 | 2520 |  | 830 | 1520 | 100 | 1100 |

三、水环境形势状况分析

3.1水质考核要求

潮白河共有两个国家考核断面，分别为吴村和大套桥断面，自2018年起，水质考核目标均为达到地表水Ｖ类水质标准。

国控断面水质评价数据采用国家监测数据，其他断面水质评价数据采用廊坊市监测数据。水质评价采用单因子标准指数法进行评价，评价指标与方法参考《地表水环境质量评价办法》（环办〔2011〕22号）、《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的有关内容。

3.2水环境质量状况与差距分析

从考核断面2018年水质年均值来看，潮白河吴村、大套桥断面水质类别分别为V类和劣V类；吴村断面达到了2020年水质考核目标，大套桥断面未达到2020年水质考核目标，超标指标为化学需氧量，超标倍数0.06倍。

从考核断面2018年水质各月值来看，吴村断面除1—3月、7—8月水质为劣V类外，其余月份水质都达标，水质达标率58%，主要超标指标为氨氮、化学需氧量；大套桥断面除1—6月、10月水质为劣V类外，其余月份水质都达标，水质达标率42%，主要超标指标为化学需氧量、生化需氧量。从2019年1—8月水质来看，吴村、大套桥断面水质均有所变差；吴村断面除1、2月外，其余月份水质均为劣V类，水质达标率为25%，主要超标指标为化学需氧量和生化需氧量；大套桥断面除1、2、7月外，其余月份水质均为劣V类，水质达标率为37.5%，主要超标指标也为化学需氧量和生化需氧量。

- 吴村

（b）大套桥

图3-1　吴村、大套桥断面2018—2019年各月水质状况

3.3当前水质超标风险分析

根据近几年潮白河吴村、大套桥断面水质分析，潮白河水质改善明显，但是水质依然超标，尤其是大套桥2018年水质年均值未能达标。从水质年内结果看，潮白河在2018年1月到8月均存在水质超标风险，如不采取相应措施，可能导致潮白河全年水质无法到达考核目标。

四、污染源状况解析

4.1工业污染源

（1）三河市燕郊国家高新技术产业开发区

1992年8月燕郊经济技术开发区经河北省政府批准成立。1999年12月被省政府批准为省级高新技术产业园区。2010年11月29日，经国务院批准，燕郊高新技术产业园区升级为国家高新技术产业开发区。经过多年发展，已经成为京东地区最富发展实力、发展魅力、发展活力的现代化产业新区。先后吸引了美、德、法、日、韩及港澳台等近30个国家和地区的近千个项目，投资总规模近千亿元，综合实力在河北省各开发区中名列前茅，已成为培育环京津地区新的发展增长极的重要组成部分。2015年累计实现财政收入81.3135亿元，完成固定资产投资296.54亿元，实际利用外资1.6091亿美元，完成工业总产值474.13亿元，实现工业增加值185.86亿元。全区经济实力继续壮大、企业活力显著增强、整体竞争力稳步提升，保持了良好的发展势头。

根据2017年环境统计数据，三河市燕郊规模以上涉水的工业企业共13家，年废水排放量约为760.1万吨，排放化学需氧量635.1吨、氨氮90.4吨。

表4-1　三河市燕郊规模以上涉水工业企业排放情况

（2017年环境统计）

| 工业企业名称 | 行业类别 | 工业废水排放（吨） |  | 主要污染物排放（吨） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放总量 | 排入污水处理厂的 | COD | 氨氮 |
| 中科生物制药股份有限公司 | 火力发电 | 38916 | 38916 | 37.17 | 0.97 |
| 三河发电有限责任公司 | 金属表面处理及热处理加工 |  |  |  |  |
| 北京当升材料科技股份有限公司燕郊分公司 | 包装装潢及其他印刷 | 51820 | 51820 | 2.80 | 1.12 |
| 三河新源供热有限公司 | 基因工程药物和疫苗制造 | 22000 | 22000 | 3.39 | 0.74 |
| 北京世维通科技发展有限公司三河市分公司 | 火力发电 | 8400 | 8400 | 7.35 | 0.86 |
| 平易印刷技术有限公司 | 其他电子专用设备制造 | 6770480 | 6770480 | 431.13 | 55.91 |
| 三河市飞虹热力有限公司 | 热力生产和供应 |  |  |  |  |
| 三河汇福粮油集团有 限公司 | 其他未列明制造业 | 72000 | 72000 | 0.86 | 0.52 |
| 华润雪花啤酒（河北）有限公司 | 包装装潢及其他印刷 | 600000 | 600000 | 150.00 | 30.00 |
| 远东（三河）电子有限公司 | 热力生产和供应 | 25200 | 25200 | 0.39 | 0.17 |
| 河北神威药业有限公司 | 食用植物油加工 | 10520 | 10520 | 1.85 | 0.02 |
| 中印印刷器材有限公司 | 啤酒制造 | 1269 | 1269 | 0.14 | 0.13 |
| 永光制药有限公司 | 电子真空器件制造 | 519 | 519 | 0.04 | 0.02 |
| 合计 |  | 7601124 | 7601124 | 635.12 | 90.44 |

开发区目前已建成日处理能力5万吨的大型污水处理厂3座，同时正在对龙源水业有限公司5万吨污水处理厂进行提标改造，污水处理厂同时处理居民生活污水和工业废水。

（2）大厂高新技术产业开发区

大厂高新技术产业开发区包含大厂高端制造产业园、2个大厂潮白河现代产业园和大厂高新技术产业园，共有38家工业企业，4座污水处理厂（处理规模共1.9万吨/日），园区工业企业废水排放量为86.3万吨，COD排放量为41吨，氨氮排放量为1.2吨。大厂工业企业污水均需排入4个园区集中污水处理厂处理后排放，污水处理厂出水标准为一级A标准。

大厂潮白河现代产业园位于大厂县域西部的邵府镇和祁各庄镇。规划范围包括南区及北区。南区东至小东关村、西至田各庄、南至窝坨村、北至辛杜庄；北区东至尚各庄、西至双臼村、南至太平庄、北至牛万屯。规划用地共计16.07平方公里。确定总体的空间布局为南区依托潮白河，重点向北、向东发展，重点发展现代服务产业、现代科技产业和高新技术产业，注重完善功能、优化环境，提高土地利用率，形成以现代服务业为主的新区。北区主要在一分干渠以北，主要以一、二类工业为主的现代都市制造产业园，以汽车零部件和机械加工为主。目前，园区主要行业为汽车零部件和机械加工类，无高耗能、高污染类行业。

园区污水主要为园区企业生活污水及少量生产废水（涉及有生产废水排放企业已自建污水处理设施，处理达到进污水处理厂水质标准后，汇入市政管网）组成，目前园区已建成两座污水处理厂（南、北区污水处理厂）。设计日处理规模均为2000吨，园区企业污水通过市政管网收集，最终汇集到污水处理厂进行处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中表1一级A标准要求。目前，园区污水处理厂出水及规划建设的潮白新区2万吨污水处理厂排水未排入潮白河。

（3）香河县潮白河流域内工业污染源情况

香河县潮白河流域分为两部分，即潮白河河堤内部分和排干渠集水范围部分。其中，堤内无工业污染源分布；排干渠集水范围内主要涉及蒋辛屯镇、新兴产业示范区和钱旺乡的部分区域。

根据2017年环境统计数据，流域内共分布5家工业企业，分别是香河县鹏宇家具有限公司、赛铭瑞汽车零部件（廊坊）有限公司、香河富士嘉利纸制品有限公司、香河县鑫良友家具厂、香河鑫嘉宜家私厂，分属木质家具制造、汽车零部件及配件制造和包装装潢及其他印刷行业，5家工业企业无废水排放。

4.2生活污染源

（1）供排水现状

燕郊地区全部依靠地下水水源供水，水资源供需比约为0.65，属于严重缺水城市，城市水资源供需矛盾非常突出。加之整体区域性缺水是华北所有城市必须面对的形势，北京、天津等特大城市有用水优先权，燕郊进一步发展必将面临的水资源不足的问题。燕郊地区仍存在自备井供水。

燕郊开发进程较快，人口导入迅速，目前居住人口约75万人。其中，约六成人口居住在燕郊地区西部（汉王路以西地区），其生活污水排水去向为潮白河。

①供水现状

根据燕郊自来水用水量（2014年）数据，人均综合用水量为220升/（人·日），以此推算，燕郊地区居民生活总用水量为16.5万吨/日，其中涉及潮白河地区的居民生活用水量为9.9万吨/日。

②排水现状

根据《城市排水工程规划规范》，城市排放系数根据城市居住、公共设施和分类工业用地的布局进行确定，参见下表。

表4-2　城市分类污水排放系数

| 城市污水分类 | 污水排放系数 |
| --- | --- |
| 城市污水 | 0.70—0.80 |
| 城市综合生活污水 | 0.80—0.90 |
| 城市工业废水 | 0.70—0.90 |

指标的选取参照条件相似及周边地区经验，本方案污水排放系数按照不同用地性质取0.85。燕郊地区地下水水位较低，不计入地下水渗入量。因此，燕郊地区现状居民生活污水产生量约为14.0万吨/日，其中涉及潮白河的西部地区的居民生污水产生量为8.4万吨/日。

③污水处理现状

燕郊的污水和雨水系统由开发区市政公司建设、经营和管理，已建有污水处理厂3座和2处临时过渡性污水处理设施。

燕郊西污水处理厂，于2008年3月建成投入试运行，位于南外环路潮白河大堤交界处，现状用地2.915公顷。燕郊西污水处理厂建设规模为日处理生活污水和工业废水5万吨，处理后的污水达到国家二级排放标准，出水主要用于三河电厂冷却用水。

污水处理厂污水处理工艺采用水解－改良型间歇式活性污泥组合工艺。主要构筑物有粗格栅、进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、水解池、改良型SBR池、紫外线消毒池、贮泥池等，工艺流程图见下图：

图4-1　第二污水处理厂工艺流程图

燕郊西污水处理厂于2018年进行了扩容，新建了5万吨/日的处理能力，出水水质达到北京市《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB11/890—2012）B标准。

燕郊城南污水处理厂于2013年7月建成投入试运行，位于三河市燕郊高新区京秦铁路南侧，东柳河屯村东侧，现状用地85亩。污水处理厂采用A²O处理工艺，设计规模为日处理生活污水5万吨，处理后的污水达到国家一级A标准，可作为中水回用于工业企业，本污水处理厂排放的尾水部分回用于三河发电有限责任公司，其余排入尹家沟。

2018年针对京榆旧路排水口、生态园排水口的生活污水处理，在京榆旧路北侧、燕龙生态园南侧各建有一处过渡性污水处理设施，总处理能力5万吨/日，仅能去除污水中的TP、SS和COD。

2018年在燕郊北部新建燕郊北污水处理厂，采用FBC+ A²O+MBR工艺，新建燕郊北污水处理厂，日处理能力5万吨，出水水质达到京B标准。

综上，三河市燕郊地区污水处理厂处理能力共25万吨/日（5万吨/日为临时过渡性污水处理设施），污水处理厂处理能力基本能满足燕郊地区的生活污水处理。

（2）排水量预测

随着京津冀一体化发展和通州区的北京城市副中心建设，基于燕郊地区所处的地理位置，人口预计将持续增长。根据三河市城乡总体规划，燕郊城区到2020年人口为85万。

同时，居民生活用水量水平也将不断提高。但随着国家关于节水城市建设和相关节水政策的推进，现代城市提倡“低碳城市，节约用水”，同时考虑到居住实际用地面积和规划面积之间的差异，节水型器具等节水设施的普及，用水指标随着生活水平升高不会无限制的增长。

表4-3　居民生活用水量指标数据汇总

| 数据范围和时间 | 人均综合用水量 | 趋势 |
| --- | --- | --- |
| 燕郊自来水用水量（2014） | 220L/（人·d） | 线性增长 |
| 全国城市人均平均日综合用水量（2010） | 364.7L/（人·d） | 较2000年减少约30% |
| 北京市人均平均日综合用水量（2013） | 230L/（人·d） | 较2003年有所减少 |
| 河北省城镇人均平均日综合用水量（2011） | 227L/（人·d） |  |
| 北京市城镇人均平均日综合用水量（2011） | 224 L/（人·d） |  |
| 天津市城镇人均平均日综合用水量（2011） | 256 L/（人·d） |  |
| 《河北省用水定额》DB13T1161.3-2009 居民生活用水量 | 110-140L/（人·d） |  |
| 全国城市人均平均日综合用水量（2000-2010） | 城市用水总量的增长仅为6.6% |  |

本次方案用水量预测时，以人均平均日综合用水量250升/（人·天）核算。因此，到2020年，燕郊地区城市居民用水量为21.3万吨/日。污水排放系数取0.85。到2020年，燕郊地区现状居民生活污水产生量约为18.1万吨/日。

4.3农业农村污染源

（1）养殖业污染

潮白河流域畜禽养殖污染主要为大厂县、香河县段堤内养殖污染，由于潮白河在大厂县境内河长较短，大厂县影响相对较小，此处仅计算香河县养殖污染。香河县堤内村庄养殖户共养猪存栏量1550头，羊450头，鸡鸭共10000只，具体情况见下表。

表4-4　堤内村庄养殖情况统计表

| 编号 | 乡镇 | 村庄 | 畜禽养殖存栏量（头、只）及养殖户 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 猪 | 羊 | 鸡/鸭 |
| 1 | 蒋辛屯镇 | 苍头村 | - | - | - |
| 2 |  | 王店子村 | - | 70（1户） | 5000（1户） |
| 3 |  | 北吴村 | 1550（4户） | - | 5000（2户） |
| 4 |  | 杨簸箕村 | - | 50（1户） | - |
| 5 | 淑阳镇 | 程辛庄村 | - | - | - |
| 合计 |  |  | 1550 | 120 | 10000 |

根据相关标准，畜禽排污系数取值如下表所示。

表4-5　畜禽粪便排泄系数

| 项目 | 单位 | 猪 | 羊 | 鸡、鸭（平均） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粪 | 千克/天 | 2.0 | 0.67 | 0.1 |
|  | 千克/年 | 398.0 | 243.33 | 21.0 |
| 尿 | 千克/天 | 3.3 | 1.10 | — |
|  | 千克/年 | 656.7 | 401.50 | — |
| 饲养周期 | 天 | 199 | 365 | 210 |

根据养殖情况调查表和畜禽粪便排泄系数可以估算出潮白河堤内农业畜禽养殖污染物排放总量，见下表。

表4-6　农业畜禽养殖废弃物总量

| 项目 | 猪 | 羊 | 鸡/鸭 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖存栏量 | 1550 | 120 | 10000 |  |
| 粪（千克/天） | 2 | 0.67 | 0.1 | - |
| 小计（吨/天） | 3.10 | 0.08 | 1.00 | 4.18 |
| 尿（千克/天） | 3.3 | 1.1 | 0 | - |
| 小计（吨/天） | 5.12 | 0.13 | 0.00 | 5.25 |

堤内现存部分畜禽养殖户是潮白河水环境的风险源之一。畜禽粪便中含有大量的氮、磷等营养物质，选择合理的养殖废弃物处置可以减少环境污染，防止疫病蔓延，保护和改善农村生态环境，有效治理农村污染，促进农业可持续发展。以猪粪为例，粪、尿中含水量较高，分别达到82%、96%，会产生较大量污水。如下表所示。

表4-7　猪粪尿中营养成分含量

| 成分（%） | 水分 | 有机质 | 氮 | 磷 | 钾 | 钙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 82 | 15 | 0.56 | 0.4 | 0.44 | 0.09 |
| 猪尿 | 96 | 2.5 | 0.31 | 0.12 | 0.95 | --- |

不同的清粪方式会产生不同污水产生量。如下表所示。

表4-8　不同清粪工艺污水产生量（升/头·日）

| 工艺 | 水冲粪 | 水泡粪 | 干清粪 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用水量 | 30-40 | 20-25 | 5-10 |

清粪产生的高浓度废污水对环境产生严重影响。若使用于灌溉，会使作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产，甚至毒害作物，出现大面积腐烂。畜禽养殖场“肥水”造成周围农作物危害而赔偿的现象经常发生。高浓度污水可导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

（2）种植业污染

潮白河流域种植业污染主要为大厂县、香河县段堤内农田种植污染，由于潮白河在大厂县境内河长较短，大厂县影响相对较小，此处仅计算香河县农田种植污染。香河县堤内村庄田地根据种植面积，主要种植小麦、林地、果树、玉米和蔬菜等。其中小麦种植范围最大，达到2520亩。

表4-9　堤内村庄田地利用情况

| 编号 | 乡镇 | 村庄 | 土地利用（亩） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小麦 | 玉米 | 果树 | 蔬菜 | 林地 |
| 1 | 蒋辛屯镇 | 苍头村 | 400 | - | 300 | - | - |
| 2 |  | 王店子村 | - | 750 | 1200 | 20 | - |
| 3 |  | 北吴村 | 700 | - | 20 | - | - |
| 4 |  | 杨簸箕村 | 600 | - | - | - | 800 |
| 5 | 淑阳镇 | 程辛庄村 | 820 | 80 | - | - | 140 |
| 合计 |  |  | 2520 | 830 | 1520 | 100 | 1100 |

香河县堤外农村共9个，农田灌溉退水主要进入百家湾排干渠、田贾庄排干渠，根据香河县国民经济统计资料汇编数据，各村庄粮食产量如下表所示。

表4-10　堤外村庄粮食产量

| 编号 | 乡镇 | 村庄 | 粮食产量（吨） | 涉及排干渠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钱旺镇 | 田贾庄 | 753 | 田贾庄排干渠 |
| 2 |  | 北刘庄 | 498 |  |
| 3 |  | 袁庄 | 101 |  |
| 4 |  | 马房顶 | 338 |  |
| 5 |  | 土堡子 | 376 |  |
| 6 | 新兴产业示范区 | 大荒庄 | 138 | 百家湾排干渠 |
| 7 |  | 前骆驼港 | 380 |  |
| 8 |  | 小朱庄 | - |  |
| 9 |  | 百家湾 | 569 |  |
| 合计 |  |  | 3153 | - |

（3）农村生活

潮白河流域农村生活污染主要为大厂县、香河县段堤内村庄的农村生活污染，由于潮白河在大厂县境内河长较短，大厂县影响相对较小，此处仅计算香河县农村生活污染。香河县共涉及1431户，4413人。按人均农村50升/天，估算得出生活污水日排放量为220.7吨，年排放总量约8.1万吨，具体测算见下表。

表4-11　堤内村庄人口及废水排放量测算

| 编号 | 乡镇 | 村庄 | 人口 |  | 生活污水排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 户数 | 人数 | 日排放量（吨） | 年排放量（万吨） |
| 1 | 蒋辛屯镇 | 苍头村 | 219 | 631 | 31.6 | 1.2 |
| 2 |  | 王店子村 | 288 | 894 | 44.7 | 1.6 |
| 3 |  | 北吴村 | 544 | 1654 | 82.7 | 3.0 |
| 4 |  | 杨簸箕村 | 169 | 544 | 27.2 | 1.0 |
| 5 | 淑阳镇 | 程辛庄村 | 211 | 690 | 34.5 | 1.3 |
| 合计 |  |  | 1431 | 4413 | 220.7 | 8.1 |

估算农村生活污水的COD排放浓度值为200mg/L，氨氮排放浓度值为30mg/L，由此，计算得出农村居民生活污水排放污染物总量，具体见下表。

表4-12　堤内农村居民生活用水污染物排放量

| 污水排放量（万吨/年） | COD排放浓度（mg/L） | 氨氮排放浓度（mg/L） | COD排放量（吨/年） | 氨氮排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | 200 | 30 | 16.2 | 2.4 |

综上，根据畜禽养殖、农业种植用地、农村生活情况，测算农业源排放量如下表所示。

表4-13　农业污染物排放量

| 污染物产生量（吨/年） |  |  |
| --- | --- | --- |
| COD | 氨氮 | 总磷 |
| 140.1 | 16.8 | 5.7 |

4.4主要污染物排放量

通过计算工业、生活、农业三种类型的主要污染物排放量，在潮白河流域范围内，生活污染是主要问题，其中城镇生活污染贡献最大，占80%以上，而三河市燕郊地区该问题最为突出。具体如下表所示：

表4-14　潮白河流域主要污染物排放量

| 污染源类型 | 污染物排放量（吨/年） |  |  | 污染物排放量比例 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | 氨氮 | 总磷 | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 工业 | 676.1 | 91.6 | 0 | 13.0% | 19.7% | 0.0% |
| 城镇生活 | 4383 | 357 | 119 | 84.3% | 76.7% | 95.4% |
| 农业 | 140.1 | 16.8 | 5.7 | 2.7% | 3.6% | 4.6% |
| 合计 | 5199.2 | 465.4 | 124.7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

五、原达标方案实施情况评估

5.1总体情况

《水污染防治行动计划》要求未达到水质目标要求的地区要制定达标方案，由于潮白河吴村、大套桥断面未达到国家考核目标，为了改善潮白河水质，廊坊市政府印发实施了《廊坊市潮白河水质达标方案》（以下简称“原达标方案”）。原达标方案以2015年为基准年，在吴村、大套桥断面为劣V类、超标指标为氨氮、总磷的现状条件下，提出了“治、用、疏、保、管”的思路，制定了强化污染源头治理、加强水资源的循环利用、对主要排干渠进行清淤疏浚、构建湿地系统和沿河生态带、强化水环境管理的措施，已达到水质达标的目标。原达标方案共提出了40项重点治理工程，包含流域污染源治理19项、流域生态修复与保护15项、环境监管能力建设6项。

通过原达标方案的实施，吴村、大套桥断面水质改善明显。吴村断面2018年年均水质类别为Ⅴ类，已达到考核目标要求；大套桥断面虽然年均水质类别劣Ⅴ类，但主要超标因子氨氮和总磷变为化学需氧量，2018年较2016年氨氮、总磷浓度分别下降83.1%、71.8%，大套桥断面达标率上升为41.7%。主要污染源得到有效处理，COD和氨氮排放量大幅削减。

通过原达标方案的实施，潮白河流域治污能力得到了很大的提升，已完成22项重点工程，18项工程未完成，由于现状等条件的改变，8项未完成的工程已不具备实施的必要性，7项未完成的工程拟调整实施内容。

通过原达标方案实施情况的评估和潮白河流域实际情况的分析，流域现状条件发生巨大变化，原有的部分水环境问题已基本得到解决，新的水环境问题成为当前的重点，水质改善的重点任务和方向发生转移。

5.2水质改善情况评估

5.2.1达标方案实施前水质状况

根据国控断面监测数据，2014—2015年，潮白河总体水质状况较差，吴村、大套桥国控断面水体在全部监测月份均为劣Ⅴ类，主要超标指标为氨氮和总磷。部分月份出现高锰酸盐指数、